| ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| TỈNH LÀO CAI |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /QĐ - UBND |  | Lào Cai, ngày tháng năm 2026 |

DỰ THẢO

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án nổ mìn tại mỏ đá vôi làm vật liệu

xây dựng thông thường khu vực phường Trung Tâm,

tỉnh Lào Cai của Công ty cổ phần Miền Tây

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư số 26/2026/TT-BCT ngày 20/5/2026 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (viết tắt là QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương);

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Miền Tây tại Công văn số 20/2026/CV-MT ngày 20/7/2026 về việc đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), có hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số           /TTr-SCT ngày       tháng 8 năm 2026,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án nổ mìn số 01/PANM của Công ty cổ phần Miền Tây tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí, phạm vi sử dụng VLNCN: Trong ranh giới khu vực khai thác 3,71 ha của mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Yên Bái.

2. Khoảng cách gần nhất từ vị trí nổ mìn đến công trình, khu dân cư lân cận

- Phía Bắc, phía Nam và phía Đông mỏ tiếp giáp đồi cây, trong phạm vi 300 m từ ranh giới mỏ không có công trình, đối tượng cần bảo vệ.

- Phía Tây mỏ tiếp giáp văn phòng Công ty, trong phạm vi 300 m có 01 công trình nhà dân (không thuộc quyền sở hữu của Công ty) cách vị trí nổ mìn 230 m; còn lại là dây chuyền nghiền sàng, nhà điều hành và nhà ở công nhân thuộc sở hữu của Công ty.

3. Phương pháp nổ mìn: Phương pháp nổ mìn điện, sử dụng kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8 kết hợp dây nổ chịu nước.

4. Quy mô nổ mìn:

- Thông số khoan nổ mìn: đường kính lỗ khoan Dk = 110 mm (lỗ khoan lớn) và Dk = 32 mm (lỗ khoan con dùng phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng, xử lý đá treo); chiều cao tầng khai thác 10 m, chiều cao phân tầng khai thác 5 m; chiều sâu lỗ khoan Lk = 5,8 m; đường cản chân tầng Wct = 3,3 m; khoảng cách lỗ khoan trong hàng a = 3,3 m, giữa các hàng b = 2,9 m; chiều cao cột thuốc lớn nhất Lt = 2,5 m, chiều cao cột bua tối thiểu Lb = 3,3 m; chỉ tiêu thuốc nổ lỗ khoan lớn q = 0,4 kg/m3, lỗ khoan con q = 0,28 kg/m3
      
      
      ; lượng thuốc nạp lớn nhất cho một lỗ khoan 19 kg (lỗ khoan hàng ngoài) và 16,7 kg (lỗ khoan hàng trong)
      
      .

- Quy mô lớn nhất của một bãi nổ Qb = 240 kg/đợt nổ; áp dụng nổ mìn vi sai tối thiểu 05 cấp vi sai cho một bãi nổ, khối lượng thuốc nổ mỗi cấp vi sai không vượt quá khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất cho phép Q = 85 kg.

- Tổng khối lượng VLNCN sử dụng trong 01 năm: Thuốc nổ các loại (thuốc nổ Amonit AD1, thuốc nổ Anfo): 21.400 kg; Kíp nổ các loại (kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8): 2.705 cái; Dây nổ chịu nước: 6.818 m.

5. Tính toán khoảng cách an toàn

a) Khoảng cách an toàn về chấn động Rc (m)

Khi nổ mìn sẽ tạo ra sóng ứng suất lan truyền trong lòng đất gây rạn nứt công trình gần đó; bán kính tác động của chấn động được xác định như sau:

Rc = Kc..3Q; m

Theo tính toán Rc = 43,5 m < 230 m (khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến công trình cần bảo vệ gần nhất là 230 m): Đủ điều kiện an toàn (tính với Kc = 7; α = 1; Q = 240 kg là tổng khối lượng thuốc nổ của một bãi nổ).

b) Khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí rs

Khoảng cách để sóng không khí sinh ra do phát thuốc ngầm bắn, không còn đủ cường độ gây tác hại tính theo công thức:

; m

Theo tính toán rs = 154,9 m < 230 m (khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến công trình cần bảo vệ gần nhất là 230 m): Đủ điều kiện an toàn.

c) Khoảng cách an toàn do đá văng Rđv

- Đối với lỗ khoan nhỏ (Dk = 32 mm): Theo Bảng 7.8 Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT, bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa đối với người là 200 m, đối với thiết bị là 100 m.

- Đối với lỗ khoan lớn (Dk = 110 mm, nổ mìn làm tơi đất đá): tính theo công thức (7.9) Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT được R = 131,9 m; theo Bảng 7.9, bán kính vùng nguy hiểm không được nhỏ hơn 200 m, do đó chọn đối với người là 200 m, đối với thiết bị là 150 m.

- Do vị trí nổ mìn ở sườn dốc và cao hơn khu vực xung quanh trên 30 m, khoảng cách an toàn do đá văng được tăng 1,5 lần: đối với người là 300 m; đối với máy móc, thiết bị là 225 m.

Khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến công trình cần bảo vệ gần nhất (nhà dân) là 230 m, lớn hơn các khoảng cách an toàn về chấn động, sóng không khí nhưng nhỏ hơn bán kính vùng nguy hiểm do đá văng đối với người (300 m); vì vậy khi nổ mìn Công ty bắt buộc phải áp dụng các biện pháp che chắn chống đá văng và canh gác bảo đảm an toàn.

6. Biện pháp an toàn che chắn bảo vệ chống đá văng

Do trong bán kính vùng nguy hiểm do đá văng đối với người (300 m) tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) có công trình cần bảo vệ (về phía Tây mỏ có 01 nhà dân cách vị trí nổ mìn 230 m), để bảo đảm an toàn cho công trình cần bảo vệ, khi nổ mìn tại gương mỏ hướng về phía Tây thì Công ty phải thực hiện các biện pháp khống chế không để đá văng xa như sau:

- Lưới chắn đá văng được làm từ vật liệu bền như lốp xe cũ, dây cáp thép, lưới thép, bao tải cát hoặc vật liệu tổng hợp chịu lực cao.

- Đặt lưới chắn trực tiếp lên khu vực nổ mìn để giữ các mảnh đá văng lại, ngăn chúng bay ra xa.

Khi sử dụng, lưới (màng chắn) cần được cố định chắc chắn để chịu được lực tác động từ vụ nổ. Biện pháp che phủ cụ thể: mỗi lỗ mìn dùng 02 tấm lưới thép B40 che phủ hình chữ thập, miệng lỗ mìn là trọng tâm hình chữ thập; mỗi tấm lưới được đè bởi 04 bao cát (khoảng 40 kg/bao) tại 04 góc và đè thêm 01 bao cát trên miệng lỗ mìn, khoảng cách giữa các bao cát không quá 1,5 m. Các dây điện phục vụ nổ mìn được đặt gọn, kê sao cho lưới thép phủ không đè trực tiếp lên dây; các vị trí mối nối dây điện phải nối cẩn thận, chắc chắn và được dán băng cách điện. Toàn bộ quá trình trên phải được tiến hành cẩn thận, tránh sự va đập mạnh và phải có sự giám sát chặt chẽ của người Chỉ huy nổ mìn.

7. Quy định về canh gác, biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn.

7.1. Quy định về canh gác khi nổ mìn: Căn cứ đặc điểm cụ thể của vị trí nổ mìn, bố trí tối thiểu 04 trạm gác tại các hướng và các điểm nút giao thông dẫn tới khu vực nổ mìn, cách vị trí nổ mìn tối thiểu 300 m. Tại mỗi vị trí gác bố trí ít nhất 01 người gác, được trang bị biển báo, gác chắn, cờ, còi; người gác mìn là thợ mìn hoặc người phục vụ.

7.2. Quy định về biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình cần bảo vệ và Nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn

- Trước khi tiến hành nổ mìn, Công ty phối hợp với UBND phường Trung Tâm thông báo cho Nhân dân trong khu vực về thời gian nổ mìn trong ngày, ý nghĩa các tín hiệu nổ mìn (bằng loa); di chuyển tạm thời người, vật nuôi trong bán kính nguy hiểm 300 m đến nơi an toàn trước khi nổ mìn.

- Các vị trí canh gác bố trí biển báo, gác chắn, cờ, còi thông báo tạm dừng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm trong thời gian nổ mìn. Sau khi kết thúc nổ mìn kiểm tra bãi nổ đảm bảo an toàn mới được thông cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

8. Thời gian nổ mìn: Buổi trưa từ 11 giờ 00 đến 13 giờ 00; buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 hằng ngày.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty cổ phần Miền Tây có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương và nội dung tại Điều 1 Quyết định này; chỉ được tiến hành nổ mìn sau khi được cấp Giấy phép sử dụng VLNCN theo quy định.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Miền Tây thực hiện giám sát, đánh giá các ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; kịp thời khắc phục, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) - Công an tỉnh Lào Cai, UBND phường Trung Tâm và các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện Phương án nổ mìn của Công ty, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND phường Trung Tâm; Giám đốc Công ty cổ phần Miền Tây và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3 (thực hiện); - Sở Công Thương; - Công an tỉnh; - UBND phường Trung Tâm; - Công ty cổ phần Miền Tây; - CVP, PCVP UBND tỉnh (Bích); - Lưu: VT, KT. |  | ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH # Nguyễn Thành Sinh |
| --- | --- | --- |