| CÔNG TY CỔ PHẦN KIM THÀNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN

Khai thác quặng chì - kẽm bằng phương pháp hầm lò tại mỏ chì - kẽm khu vực xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay là xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai)

I. CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN

1. Căn cứ pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 118/2025/QH15 ngày 10/12/2025);

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

- Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 và Thông tư số 26/2026/TT-BCT ngày 20/5/2026;

- QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019);

- QCVN 04:2017/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò (ban hành kèm theo Thông tư số 31/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017);

- QCVN 05:2012/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với chủng loại vật liệu nổ công nghiệp được lựa chọn sử dụng;

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 680/GP-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Yên Bái cấp cho Công ty Cổ phần Kim Thành;

- Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh công trình Khai thác quặng chì - kẽm khu vực xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Tập I - Thuyết minh), lập tháng 5/2021, đã chỉnh sửa, bổ sung theo Văn bản số 796/SCT-KTATMT của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, được thẩm tra tại Văn bản số 28/BCTT-AH ngày 06/5/2021 của Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Khoáng sản Anh Huy (sau đây gọi tắt là Thiết kế được duyệt);

- Quyết định số 26.5/QĐ-KT ngày 20/6/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Thành về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công mỏ chì - kẽm khu vực Cao Phạ.

2. Quy mô, công suất khai thác

- Diện tích khu vực khai thác: 3,526 ha; phương pháp khai thác: hầm lò.

- Công suất khai thác: 7.150 tấn quặng nguyên khai/năm (theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 680/GP-UBND).

- Chế độ làm việc: 300 ngày/năm; 01 ca/ngày đêm đối với gương lò chợ.

3. Phương pháp, trình tự khai thác

Mỏ áp dụng hệ thống khai thác buồng lưu quặng cho thân quặng dốc đứng, khấu quặng bằng phương pháp khoan nổ mìn lỗ khoan nhỏ. Trình tự: huy động trước các khu vỉa có điều kiện địa chất thuận lợi; trong một vỉa khai thác mức trên trước, mức dưới sau; trong mỗi mức, các cột khai thác tiến hành lần lượt từ trung tâm ra hai biên theo đường phương của vỉa. Công tác đào lò chuẩn bị cho cột kế tiếp được thực hiện đồng thời với khai thác lò chợ hiện hữu.

II. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NỔ MÌN

1. Vị trí, giới hạn tọa độ

Khu vực nổ mìn nằm trọn trong ranh giới khu vực khai thác đã được cấp phép tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 680/GP-UBND ngày 07/4/2020, diện tích 3,526 ha, , . Cửa lò các mức: +1690 m (lò 1), +1656 m (lò 4), +1633 m (lò 3); mức khai thác sâu nhất +1635 m.

2. Đặc điểm địa hình, khí hậu

Địa hình dạng dải kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, thuộc vùng núi cao và trung bình, độ cao từ 1.400 m đến 2.200 m, sườn dốc 60-75 độ. Khí hậu miền núi Tây Bắc, chia hai mùa; mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, lượng mưa 1.500-2.200 mm/năm, có nguy cơ lũ quét, trượt lở.

3. Dân cư, công trình cần bảo vệ

Dân cư trong vùng thưa thớt, sống tập trung thành các điểm dân cư nhỏ ven đường, thung lũng và sườn đồi. Mỏ cách Quốc lộ 32 khoảng 11 km theo đường dân sinh.

Thống kê nhà ở, công trình không thuộc sở hữu của Công ty trong bán kính 300 m tính từ cửa lò và từ hình chiếu bằng của các gương nổ mìn: không có.

4. Đặc điểm địa chất, tính chất cơ lý đất đá

- Đất đá vây quanh và thân quặng có hệ số kiên cố f = 8; trọng lượng thể tích trung bình của quặng 3,26 tấn/m3; chiều dày trung bình thân quặng 3,93 m; góc dốc trung bình thân quặng 56 độ.

- Đá tại nóc, nền và hai bên hông lò tương đối cứng chắc, nứt nẻ ít. Tại lò số 3 đã từng xảy ra hiện tượng sập nóc lò do áp lực đá vách lớn, vì chống yếu; các vị trí này đã được gia cố, chống bổ sung.

- Tầng chứa nước khe nứt nghèo nước, lưu lượng các nguồn lộ từ 0,001 đến 0,1 l/s, dạng thấm rỉ.

5. Hướng, trình tự nổ mìn và ảnh hưởng đến công trình xung quanh

Toàn bộ công tác nổ mìn được thực hiện trong hầm lò, không có nổ mìn lộ thiên. Do đó không phát sinh đá văng ra ngoài phạm vi đường lò và không phát sinh sóng đập không khí lan truyền trên mặt đất. Yếu tố ảnh hưởng cần kiểm soát là chấn động nổ mìn đối với các công trình trên mặt và độ ổn định của đường lò, được tính toán tại mục III.6 Phương án này.

III. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN

Toàn bộ thông số khoan nổ mìn tại Phương án này được lấy thống nhất với mục 8.1.4, mục 8.2.2 và Bảng 8.3 của Thiết kế được duyệt.

1. Thông số khoan nổ mìn đào lò chuẩn bị

| TT | Tên thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích đào của lò theo thiết kế điều chỉnh (lò xuyên vỉa, lò dọc vỉa / lò thượng) | m2 | 6,80 / 5,80 |
| 2 | Diện tích tiết diện đào dùng trong tính toán khoan nổ mìn | m2 | 5,20 (lò thượng 4,20) |
| 3 | Chiều rộng đường lò khi đào | m | 2,5 |
| 4 | Hệ số kiên cố trung bình của đất đá | - | 8 |
| 5 | Hệ số ảnh hưởng của cấu trúc khối đá | - | 1,1 |
| 6 | Khả năng công nổ của thuốc nổ dùng trong tính toán | - | 380/280 |
| 7 | Hệ số ảnh hưởng của đường kính thỏi thuốc | - | 0,95 |
| 8 | Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị | kg/m3 | 3,20 |
| 9 | Số lỗ mìn tạo biên | lỗ | 13 |
| 10 | Số lỗ mìn phá, đột phá, mặt nền | lỗ | 13 |
| 11 | Tổng số lỗ mìn trên gương | lỗ | 26 |
| 12 | Chiều sâu lỗ khoan (lỗ biên, lỗ phá) | m | 1,2 |
| 13 | Chiều sâu lỗ khoan tạo rạch (đột phá) | m | 1,4 |
| 14 | Đường kính lỗ khoan / đường kính thỏi thuốc | mm | 36 / 32 |
| 15 | Tiến độ một chu kỳ đào lò | m | 1,0 |
| 16 | Lượng thuốc nổ tính toán một chu kỳ (3,2 x 5,2 x 1,2) | kg | 20,0 |
| 17 | Số thỏi thuốc lỗ biên / lỗ phá / lỗ tạo rạch | thỏi | 3,5 / 4 / 5 |
| 18 | Chiều dài nạp bua lỗ biên / lỗ phá / lỗ tạo rạch | m | 0,5 / 0,4 / 0,4 |
| 19 | Lượng thuốc nổ thực tế một chu kỳ (3,5x13 + 4x9 + 5x4) x 0,2 | kg | 20,3 |
| 20 | Số kíp nổ một chu kỳ (mỗi lỗ 01 kíp) | cái | 26 |
| 21 | Lượng thuốc nổ cho 01 m lò | kg/m | 20,3 |
| 22 | Số kíp nổ cho 01 m lò | cái/m | 26 |

Khối lượng một thỏi thuốc 0,2 kg; chiều dài một thỏi 0,20 m. Chia nhóm lỗ mìn: nhóm đột phá số 1 đến 4; nhóm phá và nền số 5 đến 13; nhóm tạo biên số 14 đến 26. Lỗ khoan đột phá nghiêng 80 độ so với mặt gương và khoan sâu hơn các lỗ khác 15 cm; lỗ khoan biên cách đường biên 10 cm, nghiêng 85 độ; lỗ khoan phá vuông góc với mặt gương. Bua cấu tạo từ sét và cát theo tỷ lệ 1/4, nạp chặt. Đấu kíp theo kiểu mắc nối tiếp, lắp kíp ngược.

2. Thông số khoan nổ mìn khai thác lò chợ

| TT | Tên thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dày trung bình thân quặng | m | 3,93 |
| 2 | Góc dốc trung bình thân quặng | độ | 56 |
| 3 | Chiều dài lò chợ | m | 30 |
| 4 | Chiều dài một đợt nổ mìn | m | 5,0 |
| 5 | Tiến độ khấu gương một chu kỳ | m | 1,0 |
| 6 | Diện tích gương nổ một đợt (5,0 x 3,93) | m2 | 19,65 |
| 7 | Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị (f = 8; fc = 2,1; e = 380/280; kd = 0,95) | kg/m3 | 3,20 |
| 8 | Số hàng lỗ khoan trên gương | hàng | 8 |
| 9 | Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan | m | 0,5 |
| 10 | Khoảng cách giữa các lỗ khoan trong hàng | m | 0,4 |
| 11 | Số lỗ khoan trong một hàng | lỗ | 74 |
| 12 | Tổng số lỗ khoan một vòng khấu (8 x 74) | lỗ | 592 |
| 13 | Lượng thuốc nạp lỗ hàng 1 và hàng 8 (hàng biên) | kg/lỗ | 0,5 |
| 14 | Lượng thuốc nạp lỗ hàng 2 đến hàng 7 | kg/lỗ | 0,7 |
| 15 | Lượng thuốc nổ một vòng khấu (2 x 74 x 0,5 + 6 x 74 x 0,7) | kg | 384,8 |
| 16 | Số kíp nổ một vòng khấu (mỗi lỗ 01 kíp) | cái | 592 |
| 17 | Số đợt nổ trong một vòng khấu (30 m : 5 m) | đợt | 6 |
| 18 | Quy mô một đợt nổ (384,8 : 6) | kg | 64,1 |
| 19 | Số kíp nổ một đợt (592 : 6) | cái | 99 |

3. Chủng loại vật liệu nổ công nghiệp sử dụng

- Thuốc nổ: thuốc nổ các loại thuộc Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 23/2024/TT-BCT, bảo đảm là loại được phép sử dụng trong mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ. Thông số dùng trong tính toán tại Thiết kế được duyệt là khả năng công nổ 380 cm3; khi lựa chọn loại thuốc nổ có khả năng công nổ khác trị số này, Công ty tính lại chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị và lượng thuốc nạp cho từng lỗ mìn, thể hiện trong hộ chiếu nổ mìn của đợt nổ tương ứng.

- Phụ kiện nổ: kíp nổ các loại thuộc Danh mục nêu trên, bảo đảm là loại được phép sử dụng trong mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ; áp dụng thống nhất cho cả gương đào lò và gương lò chợ theo phương pháp nổ mìn vi sai quy định tại mục 8.2.2.8 Thiết kế được duyệt. Các quy định về đo điện trở, cường độ dòng điện gây nổ và đấu nối mạng nổ tại Phương án này áp dụng khi sử dụng kíp nổ điện; trường hợp sử dụng kíp nổ vi sai phi điện, Công ty thực hiện đấu nối theo hướng dẫn của nhà sản xuất và thể hiện sơ đồ mạng nổ trong hộ chiếu nổ mìn.

- Phương tiện khởi nổ: máy nổ mìn chuyên dụng cho hầm lò, được kiểm định theo quy định; máy đo điện trở kíp và mạng nổ được kiểm định 01 lần/06 tháng.

- Công ty KHÔNG sử dụng dây cháy chậm và phương pháp nổ mìn đốt tại mỏ, do thân quặng có góc dốc trung bình 56 độ và có các đường lò thượng góc dốc lớn hơn 45 độ, thuộc trường hợp không được nổ mìn bằng dây cháy chậm theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT.

Trường hợp kết quả đo khí mỏ xác định mỏ thuộc loại nguy hiểm về khí hoặc bụi nổ theo QCVN 04:2017/BCT thì phải chuyển sang sử dụng thuốc nổ an toàn dùng cho hầm lò có khí và bụi nổ, đồng thời điều chỉnh Phương án này trước khi thực hiện.

4. Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất

Toàn bộ các đợt nổ được điều khiển bằng kíp nổ vi sai, chia tối thiểu 05 cấp vi sai. Mỗi cấp vi sai bố trí không quá 20 lỗ khoan, tương ứng khối lượng thuốc nổ đồng thời lớn nhất là 20 x 0,7 = 14,0 kg đối với gương lò chợ. Đối với gương đào lò, nhóm lỗ mìn lớn nhất là nhóm tạo biên gồm 13 lỗ, tương ứng khối lượng thuốc nổ đồng thời lớn nhất là 13 x 3,5 x 0,2 = 9,1 kg. Quy mô một đợt nổ lớn nhất là 64,1 kg đối với gương lò chợ và 20,3 kg đối với gương đào lò.

5. Khối lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng

Khối lượng vật liệu nổ công nghiệp được xác định theo đúng phương pháp và các hệ số tại mục 8.1.4.4 và Bảng 8.3 Thiết kế được duyệt, cụ thể:

a) Chi phí thuốc nổ khai thác lò chợ: C1 = 384,8 : 269,1 x 1.000 = 1.430 kg/1.000 tấn (384,8 kg là lượng thuốc nổ một chu kỳ khai thác; 269,1 tấn là sản lượng quặng khai thác một chu kỳ).

b) Chi phí kíp nổ khai thác lò chợ: C3 = 592 : 269,1 x 1.000 = 2.200 cái/1.000 tấn.

c) Chi phí mét lò chuẩn bị cho 1.000 tấn quặng khai thác: 69 m (mục 8.1.4.4 điểm h Thiết kế được duyệt, xác định trên cơ sở 46 m lò chuẩn bị cho một phân tầng và sản lượng quặng lấy được từ một phân tầng là 667,1 tấn).

d) Chi phí thuốc nổ đào lò: C2 = 20,3 x 69 = 1.401 kg/1.000 tấn; chi phí kíp nổ đào lò: C4 = 26 x 69 = 1.794 cái/1.000 tấn.

đ) Tổng chi phí thuốc nổ cho 1.000 tấn quặng, có tính hệ số sử dụng hiệu quả của thuốc nổ trong lỗ khoan k = 0,5 và cộng thêm 40% chi phí cho thi công đào các đường lò khai thông mở vỉa, chuẩn bị thời điểm ban đầu và dự phòng thuốc hỏng:

C = (C1 + C2) : k + (C1 + C2) x 40% = (1.430 + 1.401) : 0,5 + (1.430 + 1.401) x 40% = 6.794 kg/1.000 tấn.

e) Tổng chi phí kíp nổ cho 1.000 tấn quặng, cộng thêm 50% chi phí cho thi công đào các đường lò khai thông mở vỉa, chuẩn bị thời điểm ban đầu và 50% dự phòng kíp hỏng:

C’ = (C3 + C4) + (C3 + C4) x (50% + 50%) = (2.200 + 1.794) + (2.200 + 1.794) x 100% = 7.988 cái/1.000 tấn.

g) Với công suất khai thác 7.150 tấn/năm: khối lượng thuốc nổ 6.794 x 7,15 = 48.580 kg/năm; số lượng kíp nổ 7.988 x 7,15 = 57.116 cái/năm.

| TT | Chủng loại vật liệu nổ công nghiệp | Đơn vị | Hằng năm | Hằng quý | Hằng tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuốc nổ các loại | kg | 48.580 | 12.145 | 4.048 |
| 2 | Kíp nổ các loại | cái | 57.116 | 14.279 | 4.760 |
| 3 | Dây nổ, dây cháy chậm | m | 0 | 0 | 0 |

Nhu cầu thuốc nổ lớn nhất trong một tháng là 4.048 kg, không vượt quá sức chứa cho phép của kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty là 4.900 kg.

6. Tính toán khoảng cách an toàn

a) Khoảng cách an toàn về chấn động đối với công trình trên mặt đất

Áp dụng công thức tại Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT: Rc = Kc x α x căn bậc ba của Q (m); trong đó Kc là hệ số phụ thuộc tính chất nền đất của công trình cần bảo vệ, α là hệ số phụ thuộc chỉ số tác động nổ, Q là khối lượng thuốc nổ của một đợt nổ (kg).

Với Q = 64,1 kg, căn bậc ba của Q bằng 4,0. Lấy Kc x α = 7 (nhà cấp IV, nền đất), được Rc = 7 x 4,0 = 28,0 m.

b) Khoảng cách an toàn về sóng đập không khí

Công tác nổ mìn thực hiện hoàn toàn trong hầm lò kín, sóng đập không khí không lan truyền ra ngoài trời nên không áp dụng đối với công trình trên mặt đất. Trong hầm lò, người phải rút về vị trí an toàn theo quy định tại mục IV.3 Phương án này.

c) Khoảng cách an toàn do đá văng

Không phát sinh đá văng ra ngoài phạm vi đường lò do toàn bộ đợt nổ thực hiện trong hầm lò. Tại khu vực cửa lò, trong thời gian nổ mìn phải cấm người và phương tiện trong bán kính 50 m tính từ cửa lò.

d) Kết luận

Khoảng cách an toàn lớn nhất phải bảo đảm là 50 m (khoảng cách cấm người và phương tiện tính từ cửa lò), lớn hơn khoảng cách an toàn về chấn động Rc = 28,0 m. Theo mục II.3 Phương án này, trong bán kính 300 m tính từ cửa lò và từ hình chiếu bằng của các gương nổ mìn không có nhà ở, công trình không thuộc sở hữu của Công ty; do đó bảo đảm khoảng cách an toàn và khu vực nổ mìn không thuộc trường hợp phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND cấp tỉnh theo điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15.

7. Thời gian nổ mìn

- Buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 18 giờ 00.

Không thực hiện khoan, nổ mìn từ 20 giờ 00 đến 6 giờ 00 sáng hôm sau, theo quy định của Công ty. Trước khi nổ mìn lần đầu, Công ty thông báo bằng văn bản đến UBND xã Tú Lệ, trưởng thôn và các hộ dân, chủ công trình cần bảo vệ về thời gian, giờ giấc nổ mìn và quy ước tín hiệu.

8. Cung ứng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

- Công ty mua vật liệu nổ công nghiệp của tổ chức kinh doanh có Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp theo hợp đồng; đơn vị cung ứng vận chuyển và bàn giao tại kho vật liệu nổ công nghiệp của Công ty tại xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai (trước đây là bản Kháo Nhà, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

- Kho vật liệu nổ công nghiệp là kho nổi, cố định, cấp II, sức chứa tối đa 4.900 kg thuốc nổ và phụ kiện nổ; đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy tại Giấy chứng nhận số 28/TD-PCCC ngày 24/01/2024 và chấp thuận kết quả nghiệm thu tại Văn bản số 31/NT-PCCC ngày 29/3/2024. Số lượng mỗi lần nhập kho không vượt quá sức chứa cho phép.

- Việc xuất, nhập kho thực hiện theo QCVN 01:2019/BCT; vật liệu nổ công nghiệp sử dụng không hết trong ngày phải nhập lại kho ngay trong ngày, có xác nhận của chỉ huy nổ mìn và thủ kho.

IV. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN KHI NỔ MÌN

1. An toàn khi bốc dỡ, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

- Khu vực bốc dỡ phải có biển báo xác định giới hạn ngăn cách; người không có nhiệm vụ không được vào khu vực đã ngăn cách; có lực lượng bảo vệ theo quy định.

- Vận chuyển từ kho đến nơi sử dụng trong hầm lò bằng ô tô, phương tiện chạy trên đường ray hoặc mang xách thủ công. Không vận chuyển thuốc nổ và phụ kiện nổ trong cùng một chuyến; không xếp các hòm, túi đựng vật liệu nổ cao hơn thành toa xe goòng.

- Thợ mìn, người phục vụ phải mang đèn ắc quy phòng nổ hoạt động tốt khi vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trong hầm lò. Tốc độ cáp trục khi vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp không lớn hơn 5,0 m/s.

- Khi bảo quản tạm tại nơi làm việc, vật liệu nổ công nghiệp phải để trong hòm, thùng chứa theo Phụ lục 10 QCVN 01:2019/BCT, đặt cách gương lò lớn hơn 30 m, dưới sự quản lý trực tiếp của thợ mìn hoặc người bảo vệ; kíp nổ để cách ly với thuốc nổ; số lượng không quá nhu cầu 01 ca.

2. An toàn khi khoan, nạp mìn

- Trước khi khoan phải kiểm tra tình trạng nóc, hông lò, cạy hết đá om; kiểm tra thiết bị khoan; đo nồng độ khí cháy nổ và khí độc, chỉ được khoan khi nồng độ khí trong giới hạn cho phép theo QCVN 04:2017/BCT.

- Quản đốc hoặc cán bộ trực ca trực tiếp xem xét gương lò, đánh dấu vị trí lỗ khoan theo hộ chiếu. Khoan lỗ hàng nóc trước, lỗ giữa và lỗ hàng nền sau. Nghiêm cấm khoan tiếp hoặc khoan mới vào lỗ mìn đã nạp thuốc.

- Trước khi nạp mìn phải kiểm tra nồng độ khí; chỉ nạp khi nồng độ khí CH4 không lớn hơn 1%. Công tác nạp do 02 người thực hiện; nạp lỗ hàng nóc trước, lỗ giữa và lỗ nền sau. Bua làm bằng hỗn hợp 70% sét và 30% cát, nạp chặt, chiều dài không nhỏ hơn giá trị ghi tại Bảng mục III.1 Phương án này. Hai đầu dây kíp luôn được đấu chập cho đến khi đấu vào mạng nổ.

- Không nạp và nổ mìn trong gương lò có khoảng chưa chống lớn hơn quy định trong thiết kế chống lò hoặc khi vì chống ở gương đã hư hỏng.

3. An toàn khi nổ mìn trong hầm lò

a) Trước khi nạp mìn, theo hiệu lệnh của thợ mìn, tất cả mọi người trong khu vực gương lò phải rút ra vị trí an toàn, được thông gió bình thường, tránh được đất đá văng và được chống đỡ chắc chắn.

b) Khi nổ mìn ở lò chợ dài trên 30 m, độ dốc không lớn hơn 20 độ, người phải ở khu vực ngược chiều đi của khí độc và cách vị trí nổ mìn không nhỏ hơn 50 m.

c) Đối với các đường lò thượng, lò nghiêng có độ dốc lớn hơn 30 độ, chỉ được nổ mìn bằng kíp nổ vi sai điện; việc khởi nổ tiến hành từ nơi an toàn ngoài đường lò dốc.

d) Kể từ khi 02 gương lò còn cách nhau 20 m, không được nổ mìn đồng thời từ 02 gương đối diện; khi còn cách nhau 7,0 m chỉ được thi công ở một gương và phải khoan lỗ thăm dò sâu hơn lỗ khoan 1,0 m trở lên.

đ) Không được nổ mìn khi trong khoảng 20 m kể từ vị trí nổ mìn đi ra ngoài còn đất đá chưa xúc hết, toa xe, đồ vật chiếm trên một phần ba tiết diện ngang của lò.

e) Lượng không khí sạch đưa vào mỗi gương lò có nổ mìn phải bảo đảm sau khi thông gió không quá 30 phút, hàm lượng khí độc quy đổi sang cacbon oxit không lớn hơn 60 ppm.

4. An toàn khi nổ mìn điện

- Cấm sử dụng thiết bị thu, phát sóng điện từ tần số radio cầm tay trong phạm vi bán kính 50 m khu vực nổ mìn bằng kíp điện.

- Toàn bộ kíp điện trong một mạng nổ phải cùng loại, cùng một nhà sản xuất; phải đo điện trở từng kíp trước khi sử dụng, sau khi đo hai đầu dây phải đấu chập lại. Dụng cụ đo có dòng phát vào mạch không vượt quá 50 mA, được kiểm định 01 lần/06 tháng.

- Chỉ đấu nối mạng nổ sau khi đã nạp và lấp bua xong toàn bộ các phát mìn của đợt nổ và người không liên quan đã rút ra nơi an toàn. Cấm đấu mạng theo hướng đi từ nguồn điện đến các phát mìn.

- Chìa khóa máy nổ mìn do chỉ huy nổ mìn giữ trong suốt thời gian từ khi chuẩn bị nạp đến khi khởi nổ; cấm giao cho người khác.

- Cường độ dòng điện gây nổ phóng vào mỗi kíp không nhỏ hơn 1,0 A; không nhỏ hơn 1,3 A khi số kíp nổ đồng thời đến 300 chiếc và không nhỏ hơn 2,5 A khi khởi nổ bằng dòng điện xoay chiều.

- Chỉ những thợ mìn đã qua đào tạo, huấn luyện và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc với phương pháp nổ mìn điện mới được đấu, lắp mạng điện nổ mìn.

5. Tín hiệu cảnh báo và canh gác

- Quy ước 03 hiệu lệnh: hiệu lệnh bắt đầu nạp mìn (01 hồi còi dài), hiệu lệnh khởi nổ (02 hồi còi ngắn), hiệu lệnh báo yên (03 hồi còi ngắn). Hiệu lệnh được phổ biến cho toàn bộ người lao động và niêm yết tại cửa lò.

- Bố trí trạm gác tại toàn bộ các ngã ba, ngã tư đường lò dẫn vào khu vực nổ mìn và tại cửa lò của mức đang nổ. Mỗi trạm bố trí ít nhất 01 người, có băng gác, đèn và biển báo “Cấm vào”. Vị trí, số lượng trạm gác của từng đợt nổ được ghi cụ thể trong hộ chiếu nổ mìn.

- Chỉ được bỏ trạm gác khi có lệnh của chỉ huy nổ mìn sau khi đã kiểm tra bãi mìn bảo đảm an toàn.

6. Kiểm tra sau khi nổ mìn và xử lý mìn câm

- Sau khi nổ mìn phải thông gió tích cực bằng quạt cục bộ tối thiểu 30 phút, đo kiểm tra nồng độ khí; cán bộ trực ca cùng thợ mìn vào kiểm tra chất lượng nổ mìn và tình trạng gương lò trước khi cho người vào làm việc.

- Thợ mìn phải đếm số phát mìn đã nổ. Trường hợp không đếm được hoặc có phát mìn không nổ, chỉ được trở lại khu vực bãi mìn sau 15 phút kể từ khi phát mìn cuối cùng nổ và sau khi đã thông gió hết khói mìn.

- Khi phát hiện mìn câm, thợ mìn phải báo ngay cho chỉ huy nổ mìn; cắm biển cảnh báo, giữ nguyên trạm gác và chỉ được xử lý theo chỉ đạo trực tiếp của chỉ huy nổ mìn: khoan lỗ song song cách lỗ mìn câm không nhỏ hơn 30 cm để nổ phá, tuyệt đối không được khoan trực tiếp vào lỗ mìn câm, không được dùng dụng cụ kim loại moi lấy thuốc nổ. Chỉ cho người vào làm việc sau khi đã xử lý xong và được chỉ huy nổ mìn xác nhận an toàn.

- Mọi trường hợp mìn câm phải được ghi vào hộ chiếu nổ mìn và sổ theo dõi; báo cáo Sở Công Thương theo quy định.

7. Ứng phó sự cố, thời tiết bất lợi và bảo đảm an ninh

- Không thực hiện nổ mìn khi có mưa lớn, giông sét, hoặc khi hệ thống thông gió, chiếu sáng, thông tin liên lạc của mỏ không bảo đảm.

- Công ty xây dựng, phê duyệt và tổ chức luyện tập Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo Điều 16 Thông tư số 23/2024/TT-BCT; lập Bản đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn theo Điều 14 Thông tư số 23/2024/TT-BCT và rà soát hằng năm.

- Tăng cường bảo vệ kho và khu vực nổ mìn; kiểm đếm vật liệu nổ công nghiệp xuất, nhập, tồn hằng ngày; báo cáo ngay cơ quan Công an và Sở Công Thương khi phát hiện mất mát vật liệu nổ công nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Mỗi đợt nổ mìn phải lập hộ chiếu nổ mìn theo Mẫu số 02 Phụ lục VIII Thông tư số 23/2024/TT-BCT, do chỉ huy nổ mìn lập và phê duyệt trên cơ sở Phương án này; nghiêm cấm thực hiện nổ mìn khi chưa có hộ chiếu.

2. Trách nhiệm cụ thể:

- Người quản lý về vật liệu nổ công nghiệp: tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; phê duyệt và giám sát việc thực hiện Phương án này.

- Chỉ huy nổ mìn: lập hộ chiếu nổ mìn; trực tiếp chỉ huy các khâu nạp, đấu nối, khởi nổ, kiểm tra sau nổ và xử lý mìn câm; giữ chìa khóa máy nổ mìn.

- Thủ kho: quản lý xuất, nhập, tồn kho; lập và lưu sổ sách theo QCVN 01:2019/BCT.

- Thợ nổ mìn, người phục vụ, người gác mìn: thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công theo hộ chiếu; chỉ những người có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực mới được tham gia.

3. Mọi sự kiện bất thường trong đợt nổ mìn, kể cả khi chưa đến mức xảy ra sự cố, phải được ghi vào hộ chiếu nổ mìn và sổ theo dõi; báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo Điều 17 Thông tư số 23/2024/TT-BCT.

4. Công ty tổ chức giám sát ảnh hưởng của nổ mìn đến công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân xung quanh; tiếp nhận, giải quyết phản ánh và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định.

5. Cá nhân, bộ phận vi phạm Phương án này bị xử lý theo nội quy lao động của Công ty và quy định của pháp luật.

6. Phương án này có hiệu lực kể từ ngày được Giám đốc Công ty phê duyệt và Công ty được cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; trường hợp thuộc diện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15 thì có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Khi có thay đổi về thiết kế, quy mô, điều kiện an toàn hoặc kết quả đo đạc khoảng cách thực tế, Phương án phải được rà soát, điều chỉnh trước khi tiếp tục thực hiện.

| NGƯỜI LẬP PHƯƠNG ÁN CHỈ HUY NỔ MÌN Nguyễn Hữu Trực | PHÊ DUYỆT GIÁM ĐỐC CÔNG TY Trần Quang Vinh |
| --- | --- |