| ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| TỈNH LÀO CAI |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /QĐ-UBND |  | Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2026 |

DỰ THẢO

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án nổ mìn tại khu vực có công trình cần bảo vệ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (viết tắt là QCVN 01: 2019/BCT của Bộ Công Thương);

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp tại Tờ trình số 01/TTr-CT05 ngày 07/5/2026 về việc đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn phục vụ thi công công trình Thủy điện Ngòi Nhù 1A, xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai (có Phương án nổ mìn kèm theo);

Theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số         /TTr-SCT ngày      /5/2026,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án nổ mìn thi công công trình Thủy điện Ngòi Nhù 1A, xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai (Các hạng mục: đập đầu mối vai phải, đường ống áp lực, tuyến năng lượng: hầm dẫn nước, tháp điều áp) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí, phạm vi sử dụng VLNCN: Tại công trình Thủy điện Ngòi Nhù 1A, xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2466/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Khoảng cách gần nhất từ vị trí nổ mìn đến công trình, khu dân cư lân cận

Trong bán kính 300m khu vực dự kiến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại Đập đầu mối, hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực công trình thủy điện Ngòi Nhù 1A có 02 hộ dân sinh sống, vị trí nổ min thấp hơn mặt bằng nhà dân khoảng 20m, với các hướng tiếp giáp:

- Phía Tây Nam cách khoảng 80m là hộ gia đình Giàng Seo Sảo (nhà gỗ).

- Phía Tây cách khoảng 120m là hộ gia đình Giàng Seo Páo (nhà gỗ)

3. Phương pháp nổ mìn: Phương pháp điều khiển nổ bằng kíp nổ điện vi sai,, kíp nổ điện số 8 kết hợp dây nổ.

4. Quy mô nổ mìn:

- Đối với vị trí nổ hở: Đường kính lỗ khoan Dk = 42-76mm, chiều sâu lỗ khoan Lk=5,5m; chiều cao cột thuốc Lt= 2,4m; chiều cao cột bua Lb=3,1m; chỉ tiêu thuốc nổ q = 0,32 kg/m3; quy mô bãi nổ Q ≤ 50 kg/đợt kích nổ.

- Đối với nổ mìn hầm: Thông số khoan: Dk = 42mm; chiều sâu khoan Lk ≤ 2,5 mét; chiều cao cột thuốc Lt= 1,45m, chiều cao cột bua Lb=1,05m; lượng thuốc nổ nạp trung bình trong một lỗ khoan 1,35 kg; chỉ tiêu thuốc nổ q = 2,6 kg/m3, khối lượng thuốc thực tế cho một chu kỳ 61,65 kg;

- Tổng khối lượng VLNCN sử dụng cho cả công trình: Thuốc nổ các loại (Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, hầm lò, thuốc nổ Anfo, thuốc nổ Amonit AD1): 50.375 kg; Kíp nổ các loại (kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8): 40.464 cái;  Dây nổ chịu nước: 31.074 m.

5. Tính toán khoảng cách an toàn

4.1. Đối với vị trí nổ hở:

a) Khoảng cách an toàn về chấn động Rc (m)

Khi nổ mìn sẽ tạo ra sóng ứng suất lan truyền trong lòng đất gây rạn nứt công trình gần đó; bán kính tác động cuả chấn động được xác định như sau:

Rc = Kc.  .∛(Q_ ); m

Theo tính toán Rc = 25,76 m < 80m  (khoảng cách vị trí nổ hở đến công trình bảo vệ gần nhất là 80m): Đủ điều kiện an toàn.

b) Khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí rs

Khoảng cách để sóng không khí sinh ra do phát thuốc ngầm bắn, không còn đủ cường độ gây tác hại tính theo công thức:

; m

Theo tính toán rs = 63,24 m < 80m (Khoảng cách vị trí nổ hở đến công trình bảo vệ gần nhất là 80m): Đủ điều kiện an toàn.

c) Khoảng cách an toàn do đá văng Rđv

Đối với lỗ khoan nhỏ: Tại công trình này, phương pháp nổ mìn là nổ mìn om làm tơi đất đá nên có chỉ số tác động nổ n < 1. Đường cản cho bãi mìn lỗ khoan nhỏ là W = 1m.

Theo mục 4.4, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124÷125) theo tính toán:

Wqư = 5/7, Wmax = 0,7 m.

Áp dụng tra bảng 7.8, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124) có bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn như sau:

- Đối với người ≥ 300 m;

- Đối với thiết bị, công trình ≥ 200 m.

4.2. Đối với nổ mìn hầm:

Khoảng cách an toàn về sóng chấn động.

Áp dụng công thức tại phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT - trang 112.

rc=Kc.α.∛Q

Theo tính toán rc = 56,88m, khoảng cách từ hầm dẫn nước đến công trình nhà dân là 80 m. Như vậy, việc nổ mìn thi công hầm dẫn nước không ảnh hưởng đến các công trình nhà dân.

6. Biện pháp an toàn che chắn bảo vệ chống đá văng

Đối với các vị trí khu vực nổ mìn tại Tại công trình Thủy điện Ngòi Nhù 1A, xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai (Tại vị trí nổ hở, nổ hầm cách công trình nhà dân gần nhất 80m), để đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ, Phương án nổ mìn đưa ra các biện pháp nhằm khống chế không để đá văng xa. Các biện pháp an toàn khống chế không để đá văng xa như sau:- Dùng lưới thép B40 để che phủ bề mặt bãi mìn. Mỗi lỗ mìn sử dụng 02 tấm lưới che phủ hình chữ thập, miệng lỗ mìn là trọng tâm hình chữ thập.

- Dùng bao cát hoặc đất kê chèn lên lưới B40, đảm bảo lưới B40 được cố định và không bị xê dịch. Mỗi bao cát có khối lượng khoảng 40 kg, đặt cố định tại các góc của tấm lưới (cách nhau một khoảng ≤ 1,5 m).

Ghi chú:

- Mỗi tấm lưới B40 được đè bởi 04 bao cát tại 04 góc, tại miệng lỗ khoan đè thêm 01 bao cát trên miệng lỗ mìn. Mỗi bao cát có thể tích 0,021 m3 ≈ 40kg.

Sơ đồ che phủ miệng lỗ mìn

Trong toàn bộ quá trình trên phải được tiến hành cẩn thận, tránh sự va đập mạnh và phải có sự giám sát chặt chẽ của người chỉ huy nổ mìn. Tất cả các dây điện phụ vụ nổ mìn được đặt gọn và kê sao cho lưới thép phủ không đè trực tiếp lên dây; các vị trí mối nối điện phải được dán băng cách điện.

7. Quy định về canh gác, biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn.

7.1. Quy định về canh gác khi nổ mìn: Căn cứ đặc điểm cụ thể của vị trí nổ mìn bố trí 03 trạm gác tại các điểm đầu tuyến cách tối thiểu 300m. Tại mỗi vị trí gác được bố trí ít nhất 01 người gác, người gác được trang biển báo, gác chắn, cờ, loa hú.

7.2. Quy định về biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn

- Trước khi tiến hành hoạt động nổ mìn, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương thông báo thời gian nổ mìn trong ngày để thực hiện công tác di dân tạm thời tránh xa khu vực nổ mìn và tổ chức canh gác trên tuyến thi công công trình phải đảm bảo bán kính nguy hiểm nổ mìn tối thiểu 300m.

- Các vị trí canh gác bố trí biển báo, gác chắn, cờ, còi thông báo tạm dừng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm trong thời gian nổ mìn. Sau khi kết thúc nổ mìn kiểm tra bãi nổ đảm bảo an toàn mới được thông cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

Điều 3: Tổ chức, thực hiện

1. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương và theo Điều 1 Quyết định này.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp phải thực hiện giám sát, đánh giá các ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 38, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Giao Sở Công Thương phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) - Công an tỉnh Lào Cai, UBND xã Chiềng Ken và các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện Phương án nổ mìn của đơn vị đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng tỉnh, Giám đốc Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ken, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3 (thực hiện); - Sở Công Thương; - Công an tỉnh; - UBND xã Chiềng Ken; - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp; - Lưu: VT, KT. |  | ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH # Nguyễn Thành Sinh |
| --- | --- | --- |