| ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| TỈNH LÀO CAI |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /QĐ-UBND |  | Lào Cai, ngày tháng 8 năm 2025 |

DỰ THẢO

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án nổ mìn và chấp thuận việc sử dụng vật liệu công nghiệp tại khu vực có công trình cần bảo vệ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 26/8/2024;

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (viết tắt là QCVN 01: 2019/BCT của Bộ Công Thương);

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà tại văn bản số 01/2025/GĐN-XDHT ngày 03/7/2025 về việc đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn phục vụ thi công công trình Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, có hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số         /TTr-SCT ngày      /8/2025,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà được sử dụng VLNCN để thi công công trình Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Si Ma Cai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

Điều 2. Phê duyệt Phương án nổ mìn thi công công trình Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Si Ma Cai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí, phạm vi sử dụng VLNCN: Tại Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Si Ma Cai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

2. Khoảng cách gần nhất từ vị trí nổ mìn đến công trình, khu dân cư lân cận

- Tại vị trí nổ hở cách công trình nhà dân gần nhất 63m, xung quanh là ruộng lúa, hoa màu của người dân.

- Tại vị trí nổ hầm cách công trình nhà dân gần nhất là 26m (tính theo đường thẳng ngắn nhất), do có sự chênh cao giữa cao độ đỉnh hầm và cao độ các công trình trên mặt đất gần nhất là 27,52m. Theo tính toán khoảng cách từ vị trí nổ mìn cách công trình cần bảo vệ gần nhất là 37,9m (tính theo hình tam giác vuông).

3. Phương pháp nổ mìn: Phương pháp nổ mìn vi sai.

4. Quy mô nổ mìn:

- Đối với vị trí nổ hở: Thông số đường kình lỗ khoan Dk = 42mm; chiều sâu lỗ khoan Lk ≤ 2 mét; chiều cao cột thuốc Lt ≤ 0,8 m; chiều cao cột bua Lb≥ 1,2m. Thông số nổ mìn: chỉ tiêu thuốc nổ q = 0,38 kg/m3; khối lượng thuốc lớn nhất trong một lỗ khoan ≤ 1,02 kg; quy mô bãi nổ Q ≤ 7,0 kg/đợt kích nổ.

- Đối với nổ mìn hầm: Thông số khoan: Dk = 42mm; chiều sâu khoan Lk ≤ 2,4 mét; chiều cao cột thuốc 1,3m, chiều cao cột bua 1,1m; lượng thuốc nổ nạp trung bình trong một lỗ khoan 1,37 kg; chỉ tiêu thuốc nổ q = 2,0 kg/m3, khối lượng thuốc thực tế cho một chu kỳ 32,7 kg;

- Tổng khối lượng VLNCN sử dụng cho cả công trình: Thuốc nổ các loại (Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, hầm lò, thuốc nổ Anfo, thuốc nổ Amonit AD1): 4.039 kg; Kíp nổ các loại (kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8): 3.375 cái;  Dây nổ chịu nước: 6.537 m.

5. Tính toán khoảng cách an toàn

5.1. Đối với vị trí nổ hở:

a) Khoảng cách an toàn về chấn động Rc (m)

Khi nổ mìn sẽ tạo ra sóng ứng suất lan truyền trong lòng đất gây rạn nứt công trình gần đó; bán kính tác động cuả chấn động được xác định như sau:

Rc = Kc..3Q; m

Theo tính toán Rc = 27,7 m < 63m  (khoảng cách vị trí nổ hở đến công trình bảo vệ gần nhất là 63m): Đủ điều kiện an toàn.

b) Khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí rs

Khoảng cách để sóng không khí sinh ra do phát thuốc ngầm bắn, không còn đủ cường độ gây tác hại tính theo công thức:

; m

Theo tính toán rs = 52,9 m < 63m (Khoảng cách vị trí nổ hở đến công trình bảo vệ gần nhất là 63m): Đủ điều kiện an toàn.

c) Khoảng cách an toàn do đá văng Rđv

Đối với lỗ khoan nhỏ: Tại công trình này, phương pháp nổ mìn là nổ mìn om làm tơi đất đá nên có chỉ số tác động nổ n < 1. Đường cản cho bãi mìn lỗ khoan nhỏ là W = 1m.

Theo mục 4.4, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124÷125) theo tính toán: 	Wqư = 5/7, Wmax = 0,7 m.

Áp dụng tra bảng 7.8, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124) có bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn như sau:

- Đối với người ≥ 300 m;

- Đối với thiết bị, công trình ≥ 200 m.

5.2. Đối với nổ mìn hầm:

Khoảng cách an toàn về sóng chấn động.

Áp dụng công thức tại phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT - trang 112.

rc=Kc.α.3Q

Theo tính toán rc = 11,5m, khoảng cách từ hầm dẫn nước đến khu dân cư thôn Cán Cấu gần nhất là 37,9 m. Như vậy, việc nổ mìn thi công hầm dẫn nước không ảnh hưởng đến các công trình nhà dân tại khu dân cư thôn Cán Cấu.

6. Biện pháp an toàn che chắn bảo vệ chống đá văng

Đối với các vị trí khu vực nổ mìn tại Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Tại vị trí nổ hở cách công trình nhà dân gần nhất 63m, vị trí nổ hầm cách công trình cần bảo vệ gần nhất là 37,9m), để đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ, Phương án nổ mìn cần phải thực hiện các biện pháp nhằm khống chế không để đá văng xa. Các biện pháp an toàn khống chế không để đá văng xa như sau:

- Dùng lưới thép B40 để che phủ bề mặt bãi mìn. Mỗi lỗ mìn sử dụng 02 tấm lưới che phủ hình chữ thập, miệng lỗ mìn là trọng tâm hình chữ thập.

- Dùng bao cát hoặc đất kê chèn lên lưới B40, đảm bảo lưới B40 được cố định và không bị xê dịch. Mỗi bao cát có khối lượng khoảng 40 kg, đặt cố định tại các góc của tấm lưới (cách nhau một khoảng ≤ 1,5 m).

Ghi chú:

- Mỗi tấm lưới B40 được đè bởi 04 bao cát tại 04 góc, tại miệng lỗ khoan đè thêm 01 bao cát trên miệng lỗ mìn. Mỗi bao cát có thể tích 0,021 m3 ≈ 40kg.

Sơ đồ che phủ miệng lỗ mìn

Trong toàn bộ quá trình trên phải được tiến hành cẩn thận, tránh sự va đập mạnh và phải có sự giám sát chặt chẽ của người chỉ huy nổ mìn. Tất cả các dây điện phụ vụ nổ mìn được đặt gọn và kê sao cho lưới thép phủ không đè trực tiếp lên dây; các vị trí mối nối điện phải được dán băng cách điện.

7. Quy định về canh gác, biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn.

7.1. Quy định về canh gác khi nổ mìn: Căn cứ đặc điểm cụ thể của vị trí nổ mìn bố trí 04 trạm gác cách tối thiểu 300m, gồm 04 vị trí về bốn phía khu vực thi công. Tại mỗi vị trí gác được bố trí ít nhất 01 người gác, người gác được trang biển báo, gác chắn, cờ, còi.

7.2. Quy định về biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn

- Trước khi tiến hành hoạt động nổ mìn, Công ty phối hợp chính quyền địa phương thông báo thời gian nổ mìn trong ngày để thực hiện công tác di dân tạm thời tránh xa khu vực nổ mìn và tổ chức canh gác trên tuyến thi công công trình phải đảm bảo bán kính nguy hiểm nổ mìn tối thiểu 300m.

- Các vị trí canh gác bố trí biển báo, gác chắn, cờ, còi thông báo tạm dừng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm trong thời gian nổ mìn. Sau khi kết thúc nổ mìn kiểm tra bãi nổ đảm bảo an toàn mới được thông cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

Điều 3: Tổ chức, thực hiện

1. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương và theo Điều 2 Quyết định này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà phải thực hiện giám sát, đánh giá các ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 38, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Giao Sở Công Thương phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) - Công an tỉnh Lào Cai, UBND xã Si Ma Cai, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực Si Ma Cai và các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện Phương án nổ mìn của đơn vị đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng tỉnh, Giám đốc Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND xã Si ma Cai, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3 (thực hiện); - Sở Công Thương; - Công an tỉnh; - UBND xã Si Ma Cai; - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực Si Ma Cai; - Công ty TNHH TM&XD hạ tầng Bắc Hà; - Lưu: VT, KT. |  | ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH # Nguyễn Thành Sinh |
| --- | --- | --- |