| ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| TỈNH LÀO CAI |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /QĐ-UBND |  | Lào Cai, ngày tháng năm 2026 |

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án nổ mìn thi công gói thầu số 13: Công trình nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài -Lào Cai (IC14) đoạn thi công từ Km0 - Km2+571 và khu tái định cư 1 thuộc phường Trung Tâm và xã Liên Sơn thuộc dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương);

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái tại Công văn số 04/TTr-GTYB ngày 14/01/2026 về việc đề nghị phê duyệt phương án nổ mìn và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 569/TTr-SCT ngày 02/02/2026.

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án nổ mìn phục vụ thi công: Gói thầu số 13: Công trình nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) đoạn thi công từ Km0 - Km2+571 và khu tái định cư 1 thuộc phường Trung Tâm và xã Liên Sơn thuộc dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí, phạm vi sử dụng VLNCN: Tại gói thầu số 13: Công trình nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài -Lào Cai (IC14) đoạn thi công từ Km0 - Km2+571 và khu tái định cư 1 thuộc phường Trung Tâm và xã Liên Sơn thuộc dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án đầu tư.

2. Khoảng cách gần nhất từ vị trí nổ mìn đến công trình, khu dân cư lân cận

Trong bán kính 300m có hộ dân sinh sống và các công trình (nhà ở) nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn, cần được bảo vệ, cụ thể:

- Tại vị trí Km1+550 có 01 nhà dân (nhà xây cấp 4 để không) và đường liên xã cách vị trí nổ mìn khoảng 100m.

- Tại vị trí Km1+250 đến Km1+550 trong bán kính 200m có tuyến đường liên thôn và có khoảng 05 hộ dân sinh sống, hộ dân gần nhất cách vị trí nổ mìn 100m.

3. Phương pháp nổ mìn: Phương pháp điều khiển nổ bằng kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8 kết hợp dây nổ.

4. Quy mô nổ mìn

- Đối với vị trí nổ mìn đường kình lỗ khoan Dk = 76mm; chiều sâu lỗ khoan Lk = 3,5 mét, chỉ tiêu thuốc nổ q = 0,35 kg/m3; khối lượng nổ tức thời lớn nhất Qtt = 16 kg, Khối lượng thuốc nổ lớn nhất trong một lần nổ không quá 100kg; chiều dài cột thuốc không quá 1,0m, chiều dài bua không nhỏ hơn 2,5m.

- Đối với vị trí nổ mìn đường kình lỗ khoan Dk = 42mm (phá đá quá cỡ); chiều sâu lỗ khoan Lk = 1,5 mét, chỉ tiêu thuốc nổ q = 0,15 kg/m3; Khối lượng thuốc nổ lớn nhất trong một lần nổ Qtb=16 kg; chiều dài lượng thuốc Lt= 0,2m, chiều dài cột bua Lb=1,3m.

- Tổng khối lượng VLNCN sử dụng: Thuốc nổ các loại (Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, thuốc nổ Anfo): 92.075 kg; Kíp nổ các loại (kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8): 57.546 cái; Dây nổ chịu nước loại 12g/m: 81.623 m.

5. Tính toán khoảng cách an toàn

a) Khoảng cách an toàn về chấn động Rc (m)

Khi nổ mìn sẽ tạo ra sóng ứng suất lan truyền trong lòng đất gây rạn nứt công trình gần đó; bán kính tác động của chấn động được xác định như sau:

Rc = Kc..3Q; m

Theo tính toán: Đối với khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất không quá 100 kg thì Rc = 97,4m: Đủ điều kiện an toàn.

b) Khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí rs

Khoảng cách để sóng không khí sinh ra do phát thuốc ngầm bắn, không còn đủ cường độ gây tác hại tính theo công thức:

Theo tính toán: Khoảng cách an toàn do sóng đập không khí, đối với khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất Q = 100 kg thì rs = 70m: Đủ điều kiện an toàn.

c) Khoảng cách an toàn do đá văng Rđv

Đối với lỗ khoan nhỏ: Tại công trình này, phương pháp nổ mìn là nổ mìn om làm tơi đất đá nên có chỉ số tác động nổ n < 1. Đường cản cho bãi mìn lỗ khoan nhỏ W = 1m.

Theo mục 4.4, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT theo tính toán: Wqư = 5/7, Wmax = 0,7 m.

Theo bảng 7.8, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT có bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn như sau:

- Đối với người < 200 m.

- Đối với thiết bị, công trình < 150 m.

Khoảng cách từ vị trí nổ mìn của công trình đến công trình cần bảo vệ gần nhất 100m. Các giá trị tính toán khoảng cách an toàn về đá văng, sóng chấn động như đã tính toán đều nhỏ hơn khoảng cách đến công trình bảo vệ gần nhất.

6. Biện pháp an toàn che chắn bảo vệ chống đá văng

Đối với các vị trí khu vực nổ mìn tại gói thầu số 13: Công trình nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) đoạn thi công từ Km0 - Km2+571 và khu tái định cư 1 thuộc phường Trung Tâm và xã Liên Sơn thuộc dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại vị trí nổ cách công trình nhà dân gần nhất 100m, để đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ, phương án nổ mìn đưa ra các biện pháp nhằm khống chế không để đá văng xa. Các biện pháp an toàn khống chế không để đá văng xa như sau:

- Dùng lưới thép B40 để che phủ bề mặt bãi mìn. Mỗi lỗ mìn sử dụng 02 tấm lưới che phủ hình chữ thập, miệng lỗ mìn là trọng tâm hình chữ thập.

- Dùng bao cát hoặc đất kê chèn lên lưới B40, đảm bảo lưới B40 được cố định và không bị xê dịch. Mỗi bao cát có khối lượng khoảng 40 kg, đặt cố định tại các góc của tấm lưới (cách nhau một khoảng ≤ 1,5 m).

7. Quy định về canh gác, biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn

7.1. Quy định về canh gác khi nổ mìn: Căn cứ đặc điểm cụ thể của vị trí nổ mìn bố trí 02 trạm gác tại các điểm đầu tuyến cách tối thiểu 300m. Tại mỗi vị trí gác được bố trí ít nhất 01 người gác, người gác được trang biển báo, gác chắn, cờ, loa hú.

7.2. Quy định về biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn

- Trước khi tiến hành hoạt động nổ mìn, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương thông báo thời gian nổ mìn trong ngày để thực hiện công tác di dân tạm thời tránh xa khu vực nổ mìn và tổ chức canh gác trên tuyến thi công công trình phải đảm bảo bán kính nguy hiểm nổ mìn tối thiểu 300m.

- Các vị trí canh gác bố trí biển báo, gác chắn, cờ, còi thông báo tạm dừng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm trong thời gian nổ mìn. Sau khi kết thúc nổ mìn kiểm tra bãi nổ đảm bảo an toàn mới được thông cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

Điều 3. Tổ chức, thực hiện

1. Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương và theo Điều 1 Quyết định này.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái thực hiện giám sát, đánh giá các ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 38, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

3. Giao Sở Công Thương phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh Lào Cai, UBND phường Trung Tâm và UBND xã Liên Sơn và các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện phương án nổ mìn của đơn vị đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND phường Trung Tâm; Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh; - PCT UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh; - Sở Công Thương; - Công an tỉnh; - UBND phường Trung Tâm; - UBND xã Liên Sơn; - Công ty CP XDGT Yên Bái; - CVP, PCPV UBND tỉnh (Bích); - Lưu: VT, KT. |  | ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH # Nguyễn Thành Sinh |
| --- | --- | --- |