| UBND TỈNH LÀO CAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| SỞ CÔNG THƯƠNG |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /TTr-SCT |  | Lào Cai, ngày tháng 3 năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt phương án nổ mìn tại khu vực có công trình cần bảo vệ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (viết tắt là QCVN 01: 2019/BCT của Bộ Công Thương);

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Phiếu chuyển số 60/PC-VPUBND ngày 15/01/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Duy Hiếu (sau đây gọi tắt Công ty) tại Văn bản số 01/GĐN- DH ngày 12/01/2026 (có Phương án nổ mìn kèm theo); Văn bản số 1150/SCT-CN ngày 11/3/2026 của Sở Công Thương về việc đề nghị tham gia ý kiến về phương án nổ mìn và hồ sơ đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 279; Văn bản số 1103/SXD-QLGT ngày 13/3/2026 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến về phương án nổ mìn và biện pháp tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 279 (hồ sơ sau chỉnh sửa). Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KHU VỰC ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG VLNCN

Qua kiểm tra, khảo sát khu vực thi công nổ mìn trong bán kính 200m có các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn (có Biên bản kiểm tra kèm theo), cần được bảo vệ, cụ thể:

Phía Tây, Phía Bắc, Phía Nam: Là núi đá cao, rừng cây rậm rạp, không có người dân sinh sống và công trình cần bảo vệ.

Phía Đông: Tiếp giáp Quốc lộ 279 với khoảng cách 110m là tuyến đường có nhiều lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông; có nhà xưởng chế biến quế của Công ty TNHH Chế biến nông lâm sản xuất khẩu Sơn Hải cách khu vực nổ mìn khoảng 130m.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định:  “Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, công trình quốc phòng, an ninh hoặc công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định của pháp luật, phương án nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt và được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý trên cơ sở giám sát, đánh giá các ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn”.

Sở Công Thương đã thẩm định Phương án nổ mìn theo đúng quy định tại QCVN 01:2019/BCT, cụ thể như sau:

1. Địa điểm nổ mìn: Tại mỏ đá bản Mỏ Đá, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 151/GP-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.

2. Phương pháp nổ mìn: Nổ mìn điện, phương tiện khởi nổ dùng kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8.

3. Quy mô nổ mìn:

- Đối với vị trí nổ mìn đường kình lỗ khoan Dk = 76mm; chiều sâu lỗ khoan Lk = 5,5 mét, chỉ tiêu thuốc nổ q = 0,35 kg/m3; khối lượng nổ tức thời lớn nhất Qtt = 13 kg, Khối lượng thuốc nổ lớn nhất trong một lần nổ Qmax=130kg; chiều dài lượng thuốc Lt= 3,2m, chiều dài cột bua Lb=2,3m.

- Đối với vị trí nổ mìn đường kình lỗ khoan Dk = 42mm (phá đá quá cỡ); chiều sâu lỗ khoan Lk = 1 mét; Khối lượng thuốc nổ lớn nhất trong một lần nổ Qtb=19,25 kg; chiều dài lượng thuốc Lt= 0,16m, chiều dài cột bua Lb=0,84m.

- Tổng khối lượng VLNCN sử dụng trong năm: Thuốc nổ các loại (Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, thuốc nổ Anfo, thuốc nổ Amonit AD1): 8.400 kg; Kíp nổ các loại (kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8): 8.938 cái; Dây nổ: 4.442m.

4. Tính toán khoảng cách an toàn

a) Khoảng cách an toàn về chấn động Rc (m)

Khi nổ mìn sẽ tạo ra sóng ứng suất lan truyền trong lòng đất gây rạn nứt công trình gần đó; bán kính tác động cuả chấn động được xác định như sau:

Rc = Kc..3Q; m

Theo tính toán: đối với Q = 130 kg thì Rc = 70m < 100m: Đủ điều kiện an toàn.

b) Khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí rs

Khoảng cách để sóng không khí sinh ra do phát thuốc ngầm bắn, không còn đủ cường độ gây tác hại tính theo công thức:

Theo tính toán: Khoảng cách an toàn do sóng đập không khí: Q = 130 kg thì rs = 101 m < 110m: Đủ điều kiện an toàn.

c) Khoảng cách an toàn do đá văng Rđv

Đối với lỗ khoan nhỏ: Tại công trình này, phương pháp nổ mìn là nổ mìn om làm tơi đất đá nên có chỉ số tác động nổ n < 1. Đường cản cho bãi mìn lỗ khoan nhỏ là W = 1m.

Theo mục 4.4, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124÷125) theo tính toán: Wqư = 5/7, Wmax = 0,7 m.

Theo bảng 7.8, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124) có bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn như sau:

- Đối với người ≥ 200 m;

- Đối với thiết bị, công trình ≥ 150 m.

Khoảng cách từ vị trí nổ mìn của công trình đến công trình cần bảo vệ gần nhất là 110m. Các giá trị tính toán khoảng cách an toàn về đá văng, sóng chấn động như đã tính toán đều nhỏ hơn khoảng cách đến công trình bảo vệ gần nhất.

5. Biện pháp an toàn che chắn bảo vệ chống đá văng

- Đối với các vị trí khu vực nổ mìn tại mỏ đá bản Mỏ Đá, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai (tại vị trí nổ cách công trình nhà dân gần nhất 110m) để đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ, Phương án nổ mìn đưa ra các biện pháp nhằm khống chế không để đá văng xa. Các biện pháp an toàn khống chế không để đá văng xa như sau:

- Dùng lưới thép B40 để che phủ bề mặt bãi mìn. Mỗi lỗ mìn sử dụng 02 tấm lưới che phủ hình chữ thập, miệng lỗ mìn là trọng tâm hình chữ thập.

- Dùng bao cát hoặc đất kê chèn lên lưới B40, đảm bảo lưới B40 được cố định và không bị xê dịch. Mỗi bao cát có khối lượng khoảng 40 kg, đặt cố định tại các góc của tấm lưới (cách nhau một khoảng ≤ 1,5 m).

Ghi chú:

- Mỗi tấm lưới B40 được đè bởi 04 bao cát tại 04 góc, tại miệng lỗ khoan đè thêm 01 bao cát trên miệng lỗ mìn. Mỗi bao cát có thể tích 0,021m3 ≈ 40kg.

Sơ đồ che phủ miệng lỗ mìn

Trong toàn bộ quá trình trên phải được tiến hành cẩn thận, tránh sự va đập mạnh và phải có sự giám sát chặt chẽ của người Chỉ huy nổ mìn. Tất cả các dây điện phục vụ nổ mìn được đặt gọn và kê sao cho lưới thép phủ không đè trực tiếp lên dây; các vị trí mối nối dây điện phải nối cẩn thận, chắc chắn, được dán băng cách điện

6. Thời gian nổ mìn:

Buổi trưa: Từ 12h00 phút đến 12h30 phút; Buổi chiều: Từ 18h00 phút đến 18h30 phút vào các ngày thứ 4, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Thời gian nổ mìn thực hiện từ khi được cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho đến hết thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản số 151/GP-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Lào Cai cấp.

7 Biện pháp canh gác, đảm bảo an toàn trong thời gian thi công nổ mìn

7.1. Quy định về canh gác khi nổ mìn: Căn cứ đặc điểm cụ thể của vị trí nổ mìn bố trí 02 trạm gác cách tối thiểu 300m (Km61+879 và Km61+110.55/QL279). Tại mỗi vị trí gác được bố trí ít nhất 01 người gác, người gác được trang biển báo, gác chắn, cờ, còi.

7.2. Quy định về biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn

- Trước khi tiến hành hoạt động nổ mìn, Công ty phối hợp chính quyền địa phương thông báo thời gian nổ mìn trong ngày để thực hiện công tác di dân tạm thời tránh xa khu vực nổ mìn và tổ chức canh gác trên tuyến thi công công trình phải đảm bảo bán kính nguy hiểm nổ mìn tối thiểu 300m. Thực hiện Biện pháp tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 279 do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Á Châu (đơn vị tư vấn thiết kế) đã được Sở Xây dựng cho ý kiến tại Văn bản số 1103/SXD-QLGT ngày 13/3/2026.

- Các vị trí canh gác bố trí biển báo, gác chắn, cờ, còi thông báo tạm dừng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm trong thời gian nổ mìn. Sau khi kết thúc nổ mìn kiểm tra bãi nổ đảm bảo an toàn mới được thông cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh Lào Cai một số nội dung sau:

1. Xem xét, quyết định Phê duyệt Phương án nổ mìn của Công ty để thực hiện đúng theo quy định của Luật số 42/2025/QH15; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT và các văn bản pháp luật có liên quan

2. Công ty TNHH MTV Duy Hiếu phải chịu trách nhiệm về chi phí và việc tổ chức thực hiện biện pháp tổ chức giao thông trên đường bộ đang khai thác và thi công công trình theo quy định của Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi tại Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Duy Hiếu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nổ mìn, giám sát ảnh hưởng nổ mìn; Chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện giao thông và các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn theo đúng phương án đã được phê duyệt.

(Có bản dự thảo Quyết định kèm theo)

Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giám đốc; - Lưu: VT, CN(Linh). |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Hoàng Văn Thuân |
| --- | --- | --- |