| UBND TỈNH LÀO CAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| SỞ CÔNG THƯƠNG |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /TTr-SCT |  | Lào Cai, ngày tháng 8 năm 2025 |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt phương án nổ mìn và chấp thuận việc sử dụng

vật liệu công nghiệp tại khu vực có công trình cần bảo vệ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật số 42/2024/QH15 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (viết tắt là QCVN 01: 2019/BCT của Bộ Công Thương);

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Thực hiện phiếu chuyển số 112/PC-VPUBND ngày 15/8/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà (sau đây gọi tắt Công ty) tại văn bản số 01/2025/GĐN-XDHT ngày 03/7/2025 về việc đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn phục vụ thi công công trình Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (có Phương án nổ mìn kèm theo). Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KHU VỰC ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG VLNCN

Qua khảo sát khu vực cần thi công nổ mìn trong bán kính 200m có 24 hộ dân sinh sống và các công trình (nhà ở của dân) nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn, cần được bảo vệ, cụ thể:

- Tại vị trí nổ hở cách công trình nhà dân gần nhất 63m, xung quanh là ruộng lúa, hoa màu của người dân (đã được giải phòng mặt bằng).

- Tại vị trí nổ hầm cách công trình nhà dân gần nhất là 26m (tính theo đường thẳng ngắn nhất), do có sự chênh cao giữa cao độ đỉnh hầm và cao độ các công trình trên mặt đất gần nhất là 27,52m. Theo tính toán khoảng cách từ vị trí nổ mìn cách công trình cần bảo vệ gần nhất là 37,9m (tính theo hình tam giác vuông), (có biên bản kèm theo).

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định:  “Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, công trình quốc phòng, an ninh hoặc công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định của pháp luật, phương án nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt và được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý trên cơ sở giám sát, đánh giá các ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn”.

Sở Công Thương đã thẩm định Phương án nổ mìn theo đúng quy định tại QCVN 01:2019/BCT, cụ thể như sau:

1. Địa điểm nổ mìn: Tại Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Si Ma Cai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Phương pháp nổ mìn: Phương pháp nổ mìn vi sai.

3. Quy mô nổ mìn:

- Đối với vị trí nổ hở: Thông số đường kình lỗ khoan Dk = 42mm; chiều sâu lỗ khoan Lk ≤ 2 mét; chiều cao cột thuốc Lt ≤ 0,8 m; chiều cao cột bua Lb≥ 1,2m. Thông số nổ mìn: chỉ tiêu thuốc nổ q = 0,38 kg/m3; khối lượng thuốc lớn nhất trong một lỗ khoan ≤ 1,02 kg; quy mô bãi nổ Q ≤ 7,0 kg/đợt kích nổ.

- Đối với nổ mìn hầm: Thông số khoan: Dk = 42mm; chiều sâu khoan Lk ≤ 2,4 mét; chiều cao cột thuốc 1,3m, chiều cao cột bua 1,1m; lượng thuốc nổ nạp trung bình trong một lỗ khoan 1,37 kg; chỉ tiêu thuốc nổ q = 2,0 kg/m3, khối lượng thuốc thực tế cho một chu kỳ 32,7 kg;

- Tổng khối lượng VLNCN sử dụng cho cả công trình: Thuốc nổ các loại (Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên, hầm lò, thuốc nổ Anfo, thuốc nổ Amonit AD1): 4.039 kg; Kíp nổ các loại (kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8): 3.375 cái;  Dây nổ chịu nước: 6.537 m.

4. Tính toán khoảng cách an toàn

4.1. Đối với vị trí nổ hở:

a) Khoảng cách an toàn về chấn động Rc (m)

Khi nổ mìn sẽ tạo ra sóng ứng suất lan truyền trong lòng đất gây rạn nứt công trình gần đó; bán kính tác động cuả chấn động được xác định như sau:

Rc = Kc..3Q; m

Theo tính toán Rc = 27,7 m < 63m  (khoảng cách vị trí nổ hở đến công trình bảo vệ gần nhất là 63m): Đủ điều kiện an toàn.

b) Khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí rs

Khoảng cách để sóng không khí sinh ra do phát thuốc ngầm bắn, không còn đủ cường độ gây tác hại tính theo công thức:

; m

Theo tính toán rs = 52,9 m < 63m (Khoảng cách vị trí nổ hở đến công trình bảo vệ gần nhất là 63m): Đủ điều kiện an toàn.

c) Khoảng cách an toàn do đá văng Rđv

Đối với lỗ khoan nhỏ: Tại công trình này, phương pháp nổ mìn là nổ mìn om làm tơi đất đá nên có chỉ số tác động nổ n < 1. Đường cản cho bãi mìn lỗ khoan nhỏ là W = 1m.

Theo mục 4.4, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124÷125) theo tính toán:

Wqư = 5/7, Wmax = 0,7 m.

Áp dụng tra bảng 7.8, Phụ lục 7, QCVN 01:2019/BCT (Tr.124) có bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn như sau:

- Đối với người ≥ 300 m;

- Đối với thiết bị, công trình ≥ 200 m.

Khoảng cách từ vị trí nổ hở của công trình đến công trình cần bảo vệ gần nhất là 63m. Các giá trị tính toán khoảng cách an toàn về đá văng, sóng chấn động như đã tính toán đều nhỏ hơn khoảng cách đến công trình bảo vệ gần nhất.

4.2. Đối với nổ mìn hầm:

Khoảng cách an toàn về sóng chấn động.

Áp dụng công thức tại phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT - trang 112.

rc=Kc.α.3Q

Theo tính toán rc = 11,5m, khoảng cách từ hầm dẫn nước đến khu dân cư thôn Cán Cấu gần nhất là 37,9 m. Như vậy, việc nổ mìn thi công hầm dẫn nước không ảnh hưởng đến các công trình nhà dân tại khu dân cư thôn Cán Cấu.

5. Biện pháp an toàn che chắn bảo vệ chống đá văng

Đối với các vị trí khu vực nổ mìn tại Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Tại vị trí nổ hở cách công trình nhà dân gần nhất 63m, vị trí nổ hầm cách công trình cần bảo vệ gần nhất là 37,9m), để đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ, Phương án nổ mìn đưa ra các biện pháp nhằm khống chế không để đá văng xa. Các biện pháp an toàn khống chế không để đá văng xa như sau:

- Dùng lưới thép B40 để che phủ bề mặt bãi mìn. Mỗi lỗ mìn sử dụng 02 tấm lưới che phủ hình chữ thập, miệng lỗ mìn là trọng tâm hình chữ thập.

- Dùng bao cát hoặc đất kê chèn lên lưới B40, đảm bảo lưới B40 được cố định và không bị xê dịch. Mỗi bao cát có khối lượng khoảng 40 kg, đặt cố định tại các góc của tấm lưới (cách nhau một khoảng ≤ 1,5 m).

Ghi chú:

- Mỗi tấm lưới B40 được đè bởi 04 bao cát tại 04 góc, tại miệng lỗ khoan đè thêm 01 bao cát trên miệng lỗ mìn. Mỗi bao cát có thể tích 0,021m3 ≈ 40kg.

Sơ đồ che phủ miệng lỗ mìn

Trong toàn bộ quá trình trên phải được tiến hành cẩn thận, tránh sự va đập mạnh và phải có sự giám sát chặt chẽ của người Chỉ huy nổ mìn. Tất cả các dây điện phục vụ nổ mìn được đặt gọn và kê sao cho lưới thép phủ không đè trực tiếp lên dây; các vị trí mối nối dây điện phải nối cẩn thận, chắc chắn, được dán băng cách điện

6. Biện pháp canh gác, đảm bảo an toàn trong thời gian thi công nổ mìn

6.1. Quy định về canh gác khi nổ mìn: Căn cứ đặc điểm cụ thể của vị trí nổ mìn bố trí 04 trạm gác cách tối thiểu 300m, gồm 04 vị trí về bốn phía khu vực thi công. Tại mỗi vị trí gác được bố trí ít nhất 01 người gác, người gác được trang biển báo, gác chắn, cờ, còi.

6.2. Quy định về biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình cần bảo vệ nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn

- Trước khi tiến hành hoạt động nổ mìn, Công ty phối hợp chính quyền địa phương thông báo thời gian nổ mìn trong ngày để thực hiện công tác di dân tạm thời tránh xa khu vực nổ mìn và tổ chức canh gác trên tuyến thi công công trình phải đảm bảo bán kính nguy hiểm nổ mìn tối thiểu 300m.

- Các vị trí canh gác bố trí biển báo, gác chắn, cờ, còi thông báo tạm dừng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm trong thời gian nổ mìn. Sau khi kết thúc nổ mìn kiểm tra bãi nổ đảm bảo an toàn mới được thông cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh Lào Cai một số nội dung sau:

1. Chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà được sử dụng VLNCN phục vụ thi công Gói thầu 11: Xây dựng + Cung cấp lắp đặt thiết bị + Vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch các xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện Si Ma Cai về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch các xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai do khu vực nổ mìn ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng nổ mìn theo đúng quy định.

2. Xem xét, quyết định Phê duyệt Phương án nổ mìn số 01/PANM-PT ngày 05/05/2025 của Công ty để thực hiện đúng theo quy định của Luật số 42/2025/QH15; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng hạ tầng Bắc Hà có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT của Bộ Công Thương; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nổ mìn, giám sát ảnh hưởng nổ mìn; Chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn.

(Có bản dự thảo Quyết định kèm theo)

Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - GĐ, PGĐ(HV. Thuân); - Lưu: VT, CN(Linh). |  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Hoàng Văn Thuân |
| --- | --- | --- |