| ## SỞ CÔNG THƯƠNG PHÒNG QLCN |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

### PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

### Kính gửi: Lãnh đạo Sở Công Thương

Nội dung trình: Kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ.

Họ và tên chuyên viên trình: Trần Đăng Khôi

Phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Công nghiệp

Hồ sơ, văn bản kèm theo: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) của Doanh nghiệp và các tài liệu liên quan, gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN số 26/CV-TH ngày 28/7/2026 của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200191505 (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/9/2024) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số 594/GCN-CĐ2 ngày 03/4/2026.

3. Bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái (diện tích khu vực khai thác 4,0 ha; công suất 40.000 m3/năm); Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/7/2019, Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 về việc cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất số 60/2019/HĐTĐ ngày 09/9/2019 và số 15/2024/HĐTĐ ngày 18/3/2024.

4. Biên bản kiểm tra thực tế khu vực sử dụng VLNCN ngày 09/7/2026 của Sở Công Thương với UBND xã Văn Chấn và Doanh nghiệp.

5. Quyết định số 38/2024/QĐ-DNTN ngày 05/8/2024 của Giám đốc Doanh nghiệp phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 07/BC-TT tháng 7/2024 của Công ty cổ phần Kiến trúc C+; Thuyết minh thiết kế mỏ.

6. Phương án nổ mìn số 01/PANM ngày 28/7/2026; các quyết định phân công nhiệm vụ, danh sách và Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN của những người có liên quan; Hợp đồng nguyên tắc mua bán VLNCN số 244/HĐNT/A2/2026 ngày 10/7/2026 và văn bản bổ sung xác định kho bảo quản của đơn vị cung ứng.

(Có tài liệu kèm theo)

I. TÓM TẮT NỘI DUNG

Ngày 28/7/2026, Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ nộp lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN để khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai sau khi Sở Công Thương có Công văn số 4280/SCT-CN ngày 16/7/2026 và Công văn số        /SCT-CN ngày      /7/2026 về việc hoàn thiện hồ sơ. Khối lượng VLNCN đề nghị sử dụng trong 01 năm: thuốc nổ các loại 18.144 kg; kíp nổ điện các loại 2.885 cái; dây nổ chịu nước 4.850 m; thời hạn đề nghị 05 năm.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ CHÍNH

1. Nội dung thẩm định

- Về thẩm quyền: Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2024/TT-BCT (được thay thế bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2026/TT-BCT ngày 20/5/2026), việc cấp Giấy phép sử dụng VLNCN trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; mỏ đá vôi nêu trên do UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nên không thuộc các trường hợp do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp.

- Về thành phần hồ sơ và điều kiện sử dụng VLNCN: Hồ sơ có đầy đủ tài liệu theo khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024. Doanh nghiệp đang hoạt động khoáng sản hợp pháp; đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; hồ sơ đất đai, mặt bằng đầy đủ, đúng phạm vi khu vực nổ mìn; thiết kế mỏ đủ 01 bước theo pháp luật về xây dựng tại thời điểm lập, đã được thẩm tra và chủ đầu tư phê duyệt; nhân sự có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN còn hiệu lực theo Điều 4, Điều 5 Nghị định số 181/2024/NĐ-CP. Doanh nghiệp không có kho VLNCN tại khu vực mỏ, mua VLNCN của đơn vị được phép kinh doanh, tiếp nhận tại chân công trình theo từng hộ chiếu nổ mìn và không tồn chứa qua ngày.

- Về Phương án nổ mìn: Phương án nổ mìn số 01/PANM do người quản lý VLNCN lập, Giám đốc Doanh nghiệp phê duyệt ngày 28/7/2026, đủ 05 phần theo Phụ lục VII Thông tư số 23/2024/TT-BCT, thống nhất với thiết kế được duyệt (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Phiếu trình này). Quy mô lớn nhất của một bãi nổ Qb = 233 kg/đợt nổ, khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất 145 kg, áp dụng nổ vi sai tối thiểu 05 cấp.

- Về diện phê duyệt Phương án nổ mìn: Khoảng cách an toàn lớn nhất theo tính toán là 300 m (đá văng đối với người), trong khi theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 09/7/2026, trong phạm vi 300 m từ ranh giới mỏ về các hướng không có nhà dân, công trình cần bảo vệ không thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp; nhà dân gần nhất cách vị trí nổ mìn 500 m, quốc lộ 32 cách 480 m. Do đó khu vực nổ mìn không thuộc trường hợp phải được cơ quan cấp Giấy phép phê duyệt Phương án nổ mìn và có văn bản đồng ý của UBND cấp tỉnh theo điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Phương án nổ mìn do Doanh nghiệp tự phê duyệt theo điểm d khoản 1 Điều 39.

2. Đề xuất, kiến nghị

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (đã tự kiểm đủ 12/12 điểm trước khi trình). Phòng Quản lý Công nghiệp kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình và dự thảo Giấy phép để trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hồ sơ kèm theo:

1. Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ.

2. Dự thảo Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Lào Cai, ngày       tháng 7 năm 2026

| TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Hữu Long |  |  | NGƯỜI LẬP PHIẾU TRÌNH Trần Đăng Khôi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày tháng 7 năm 2026 Ý KIẾN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Hoàng Văn Thuân | 󠇭 Thống nhất với nội dung đề xuất/thẩm định của Phòng Quản lý công nghiệp. Người thẩm định và Trưởng phòng Quản lý công nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình. 󠇭 Không đồng ý. Yêu cầu Phòng rà soát, chỉnh sửa bổ sung. |  |  |

Phụ lục: Đánh giá việc tính toán, lựa chọn thông số nổ mìn tại Phương án nổ mìn số 01/PANM ngày 28/7/2026 của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ

| STT | Cấu trúc và nội dung Phương án nổ mìn theo quy định | Nội dung Phương án nổ mìn của đơn vị | Đối chiếu với Thiết kế kỹ thuật | Đối chiếu với Quy chuẩn kỹ thuật hiện hành | Đánh giá của Chuyên viên thẩm định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Căn cứ lập Phương án |  |  |  |  |
|  | - Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây dựng, khai thác… | Trích dẫn Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024; QCVN 01:2019/BCT; QCVN 04:2009/BCT; Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014; các quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất; Quyết định số 38/2024/QĐ-DNTN ngày 05/8/2024 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (điều chỉnh) |  | Thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành | Đạt |
|  | - Quy mô xây dựng hoặc khai thác | Công suất khai thác 40.000 m3/năm (đá ở trạng thái tự nhiên); diện tích khu vực khai thác 4,0 ha; mức sâu khai thác đến +380 m; số ngày làm việc 300 ngày/năm | Phù hợp Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) được phê duyệt tại Quyết định số 38/2024/QĐ-DNTN |  | Đạt |
|  | - Sơ lược về phương pháp xây dựng; thiết bị, nhân công | Khai thác lộ thiên, khấu theo lớp xiên xúc chuyển từ mức +400 m trở lên và lớp bằng từ mức +400 m trở xuống, có sử dụng VLNCN; thiết bị gồm máy khoan BMK-4, BMK-5, máy khoan YO-18, máy xúc thủy lực, ô tô tải ben; nhân công đã được huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN | Phù hợp với công nghệ khai thác và thiết bị nêu trong thiết kế được duyệt |  | Đạt |
| 2. | Đặc điểm khu vực nổ mìn |  |  |  |  |
|  | - Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn toạ độ kèm theo bản đồ địa hình | Nằm trong khu vực khai thác 4,0 ha tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai; giới hạn bởi 06 điểm góc theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104°45’, múi chiếu 3° | Diện tích khu vực khai thác 4,0 ha | Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái | Đạt |
|  | - Mô tả về đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 1000 m kể từ vị trí nổ mìn (kể cả các công trình ngầm) | Trong bán kính 1.000 m có 32 hộ dân (gần nhất cách vị trí nổ mìn 500 m); quốc lộ 32 cách 480 m; mỏ đá của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến giáp ranh phía Đông; nhà điều hành, nhà ở công nhân và nhà máy gạch không nung thuộc sở hữu của Doanh nghiệp |  | Trong bán kính vùng nguy hiểm (300 m) không có nhà dân, công trình cần bảo vệ không thuộc sở hữu của Doanh nghiệp; không thuộc điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15 | Đạt (thống nhất với Biên bản kiểm tra thực tế ngày 09/7/2026) |
|  | - Đặc điểm đất đá khu vực nổ mìn (các đặc tính cơ lý бn , бk, f) hoặc điều kiện địa chất, môi trường khác (nước, bùn…) | Đá vôi hệ tầng Bắc Sơn, dung trọng γ = 2,75 T/m3; hệ số kiên cố f = 7 ÷ 9; cường độ kháng nén trung bình 890 kg/cm2 | Theo tài liệu địa chất trong hồ sơ thiết kế | Xác định độ cứng theo bảng phân loại đất đá của Protodiakonov | Đạt |
| 3. | Tính toán lựa chọn các thông số khoan nổ mìn |  |  |  |  |
|  | - Lựa chọn phương pháp nổ mìn | Nổ mìn điện: kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8 kết hợp dây nổ chịu nước | Phù hợp với điều kiện địa chất và thiết bị hiện có tại mỏ | Điều 34 QCVN 01:2019/BCT | Đạt |
|  | - Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H, đường cản chân tầng - Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan | Đường kính lỗ khoan 105 mm khi nổ mìn khai thác, 32 mm khi phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng; chiều cao tầng khai thác H = 10 m; chiều sâu lỗ khoan 11 m; đường kháng chân tầng W = 3,7 m; khoảng cách lỗ khoan trong hàng a = 3,3 m; khoảng cách hàng b = 2,9 m; chiều cao cột bua tối thiểu 3,7 m | Theo thiết kế được duyệt: đường kính lỗ khoan 105 mm, chiều cao tầng 10 m, chiều sâu lỗ khoan 11 m, W = 4,0 m, a = 4,0 m, b = 3,0 m; các thông số của Phương án được tính theo cùng công thức của thiết kế, theo hướng giảm lượng thuốc nổ trong một lỗ khoan |  | Đạt |
|  | - Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán | Đối với lỗ khoan lớn q1 = 0,35 kg/m3; đối với lỗ khoan con (phá đá quá cỡ) q2 = 0,28 kg/m3 | Cùng chỉ tiêu thuốc nổ tính toán với thiết kế được duyệt (0,35 kg/m3) | Tính theo công thức Kutuzov, phù hợp với đất đá có hệ số kiên cố f = 7 ÷ 9 | Đạt |
|  | - Lựa chọn vật liệu nổ công nghiệp | Thuốc nổ Amonit AD1; thuốc nổ Anfo; kíp nổ điện vi sai; kíp nổ điện số 8; dây nổ chịu nước | Thống nhất với chủng loại VLNCN nêu trong thiết kế và Giấy đề nghị số 26/CV-TH | Thuộc Danh mục VLNCN được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 23/2024/TT-BCT | Đạt |
|  | - Khối lượng thuốc nổ lớn nhất | Quy mô lớn nhất của một bãi nổ Qb = 233 kg/đợt nổ; khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất 145 kg; nổ vi sai tối thiểu 05 cấp, khối lượng thuốc nổ của các phát mìn cùng cấp vi sai hoặc giãn cách nhỏ hơn 8 ms không vượt quá 145 kg | Phù hợp với thiết kế được duyệt (235 kg/đợt nổ) | Phù hợp | Đạt |
|  | - Tính toán về an toàn (chấn động, sóng không khí và đá văng) xác định quy mô một lần nổ (kg) | Khoảng cách an toàn về chấn động Rc = 43,07 m; khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí rs = 152,64 m; khoảng cách an toàn do đá văng đối với người 300 m, đối với thiết bị, công trình 225 m (đã tăng 1,5 lần về phía thấp hơn do vị trí nổ mìn ở sườn dốc, cao hơn khu vực xung quanh trên 30 m) | Khoảng cách thực tế đến công trình cần bảo vệ gần nhất 450 m ÷ 500 m, lớn hơn tất cả các khoảng cách an toàn đã tính | Bảng 7.8, Bảng 7.9 và mục 4 Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT; điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15 | Đạt |
|  | - Dự kiến tổng số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng để thi công công trình | Tổng khối lượng VLNCN sử dụng trong 01 năm: thuốc nổ các loại 18.144 kg; kíp nổ điện các loại 2.885 cái (kíp điện vi sai: 485 cái, kíp điện số 8: 2.400 cái); dây nổ chịu nước 4.850 m | Chính xác với hồ sơ thiết kế | Phù hợp | Đạt |
| 4. | Các biện pháp an toàn khi nổ mìn | Thực hiện đầy đủ theo QCVN 01:2019/BCT: biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển, nạp mìn, đấu nối mạng nổ, kiểm tra sau nổ và xử lý mìn câm; che chắn chống đá văng bằng lưới thép B40 kết hợp bao cát kèm sơ đồ che phủ miệng lỗ mìn; bố trí trạm gác, cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 32; tín hiệu cảnh báo và giờ nổ mìn: buổi sáng từ 11 giờ 00 đến 13 giờ 00, buổi chiều từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 30 |  |  | Đạt |
| 5. | Hiệu lực Phương án nổ mìn | Có hiệu lực kể từ ngày ký; Doanh nghiệp chỉ được tổ chức nổ mìn sau khi được cấp Giấy phép sử dụng VLNCN và thực hiện theo hộ chiếu nổ mìn từng đợt nổ | Theo đúng quy định |  |  |