| UBND TỈNH LÀO CAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| SỞ CÔNG THƯƠNG |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /TTr-SCT |  | Lào Cai, ngày tháng 7 năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Về việc cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BCT ngày 20/5/2026 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (viết tắt là QCVN 01: 2019/BCT của Bộ Công Thương);

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Sở Công Thương nhận được hồ sơ của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại Giấy đề nghị số 26/CV-TH ngày 28/7/2026, nộp qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Sau khi thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế khu vực sử dụng VLNCN, Sở Công Thương báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ

1. Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200191505 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp đăng ký lần đầu ngày 08/10/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/9/2024; trụ sở tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai; người đại diện theo pháp luật: ông Vũ Văn Thành - Giám đốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số 594/GCN-CĐ2 ngày 03/4/2026.

2. Mục đích, địa điểm sử dụng VLNCN: khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), diện tích khu vực khai thác 4,0 ha, mức sâu khai thác đến +380 m, công suất 40.000 m3/năm, thời hạn khai thác 28,5 năm kể từ ngày ký.

3. Khối lượng VLNCN đề nghị sử dụng trong 01 năm: thuốc nổ các loại (thuốc nổ Amonit AD1; thuốc nổ Anfo) 18.144 kg; kíp nổ điện các loại (kíp nổ điện vi sai; kíp nổ điện số 8) 2.885 cái; dây nổ chịu nước 4.850 m. Thời hạn đề nghị: 05 năm kể từ ngày cấp Giấy phép.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Về thành phần hồ sơ: Hồ sơ có đầy đủ các tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, gồm: Giấy đề nghị số 26/CV-TH ngày 28/7/2026; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014; Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 và Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất số 60/2019/HĐTĐ ngày 09/9/2019 và số 15/2024/HĐTĐ ngày 18/3/2024; Quyết định số 38/2024/QĐ-DNTN ngày 05/8/2024 của Giám đốc Doanh nghiệp phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 07/BC-TT tháng 7/2024 của Công ty cổ phần Kiến trúc C+; Phương án nổ mìn số 01/PANM ngày 28/7/2026; các quyết định phân công nhiệm vụ, danh sách và Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN của những người có liên quan; Hợp đồng nguyên tắc mua bán VLNCN số 244/HĐNT/A2/2026 ngày 10/7/2026 và văn bản bổ sung xác định kho bảo quản của đơn vị cung ứng.

2. Về điều kiện sử dụng VLNCN theo Điều 38: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, đang hoạt động khoáng sản hợp pháp theo Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực; đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; địa điểm sử dụng VLNCN bảo đảm khoảng cách an toàn theo QCVN 01:2019/BCT; không có kho VLNCN tại khu vực mỏ, Doanh nghiệp mua VLNCN của đơn vị được phép kinh doanh và tiếp nhận tại chân công trình theo từng hộ chiếu nổ mìn, không tồn chứa VLNCN qua ngày tại công trình.

3. Về nhân sự: Doanh nghiệp đã bố trí người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn và những người khác có liên quan đến sử dụng VLNCN; các cá nhân đều có Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN còn hiệu lực và Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy số 10/CNHL-PCCC&CNCH ngày 24/6/2025 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 181/2024/NĐ-CP.

4. Về Phương án nổ mìn và các thông số kỹ thuật: Phương án nổ mìn số 01/PANM do người quản lý VLNCN lập, Giám đốc Doanh nghiệp phê duyệt ngày 28/7/2026, có đầy đủ nội dung theo Phụ lục VII Thông tư số 23/2024/TT-BCT và phù hợp với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (điều chỉnh) được phê duyệt. Phương pháp nổ mìn điện, sử dụng kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8 kết hợp dây nổ chịu nước; đường kính lỗ khoan 105 mm khi nổ mìn khai thác và 32 mm khi phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng; chiều cao tầng khai thác 10 m; chỉ tiêu thuốc nổ 0,35 kg/m3 và 0,28 kg/m3. Quy mô lớn nhất của một bãi nổ Qb = 233 kg/đợt nổ; áp dụng nổ vi sai tối thiểu 05 cấp, tổng khối lượng thuốc nổ của các phát mìn cùng cấp vi sai hoặc giãn cách nhỏ hơn 8 ms không vượt quá khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất 145 kg. Tổng khối lượng VLNCN cần sử dụng trong 01 năm: thuốc nổ các loại (thuốc nổ Amonit AD1; thuốc nổ Anfo) 18.144 kg; kíp nổ điện các loại (kíp nổ điện vi sai; kíp nổ điện số 8) 2.885 cái; dây nổ chịu nước 4.850 m.

5. Về khoảng cách an toàn: Theo tính toán tại Phương án nổ mìn, khoảng cách an toàn về chấn động Rc = 43,07 m; khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí rs = 152,64 m; khoảng cách an toàn do đá văng đối với người 300 m, đối với thiết bị, công trình 225 m (đã tính tăng 1,5 lần về phía thấp hơn do vị trí nổ mìn ở sườn dốc, cao hơn khu vực xung quanh trên 30 m) theo mục 4 Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT.

Theo Biên bản kiểm tra thực tế khu vực sử dụng VLNCN ngày 09/7/2026 của Sở Công Thương với UBND xã Văn Chấn và Doanh nghiệp: trong phạm vi 300 m từ ranh giới mỏ về các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây không có nhà dân, công trình cần bảo vệ không thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp; nhà dân gần nhất cách vị trí nổ mìn 500 m, quốc lộ 32 cách 480 m. Như vậy khoảng cách thực tế đến công trình cần bảo vệ gần nhất lớn hơn tất cả các khoảng cách an toàn nêu trên; khu vực nổ mìn không thuộc trường hợp phải được cơ quan cấp Giấy phép sử dụng VLNCN phê duyệt Phương án nổ mìn và có văn bản đồng ý của UBND cấp tỉnh theo điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Doanh nghiệp thực hiện che chắn chống đá văng bằng lưới thép B40 kết hợp bao cát và bố trí trạm gác, cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 32 trong thời gian nổ mìn.

6. Kết luận: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP; Thông tư số 23/2024/TT-BCT và QCVN 01:2019/BCT.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Sở Công Thương kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ để khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai với chủng loại, số lượng VLNCN, quy mô một đợt nổ, khoảng cách an toàn, thời gian nổ mìn và thời hạn 05 năm như dự thảo Giấy phép kèm theo.

(Có dự thảo Giấy phép kèm theo)

Sở Công Thương kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban GĐ Sở; - Lưu: VT, BP1C, CN(Khôi). |  | GIÁM ĐỐC Hoàng Chí Hiền |
| --- | --- | --- |