PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN

Số: 01/PANM

Công trình: Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (Giấy phép khai thác số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

I . Căn cứ lập phương án.

1. Các căn cứ.

- Luật số 42/2024/QH15, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, kỳ họp thứ  7 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2024;

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

- Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 24/2025/TT-BCT ngày 13/5/2025 của Bộ Công Thương quy định về lập và phê duyệt kế hoạch quản lý rủi ro trong khai thác khoáng sản;

- Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (QCVN 01:2019/BCT);

- Thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 7 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công Thương: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên (QCVN 04 : 2009/BCT);

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp ngày 21/01/2025 cho phép Công ty cổ phần Miền Tây khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (nay là phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai);

- Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của Ủy ban nhân dân phường Trung Tâm tỉnh Lào Cai về việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Miền Tây thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự án khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dụng thông thường tại Tổ dân phố Suối Quẻ, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai ( trước 1/7/2025 là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái)

- Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 về việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Miền Tây thuê đất (đợt 2) để thực hiện Dự án khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Tố dân phố Suối Quẻ, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 05/2025/QĐ-PD ngày 03/9/2025 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh “Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm VLXD thông thường tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (nay là phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai);

- Và một số văn bản, quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Quy mô.

- Quy mô xây dựng công trình: quy mô nhỏ với Công suất theo giấy phép khai thác là 50.000m3/năm (đá nguyên khối).

+ Năng suất khai thác trung bình: Trừ các ngày nghỉ lễ, mưa bão, thì số ngày hoạt động hàng năm khoảng 250 ngày, từ đó năng suất trung bình là xấp xỉ 200m3/ngày; Năng suất theo quý tính trung bình khoảng 12.500m3/quý; Năng suất theo tháng trung bình khoảng 4.166m3/tháng. Để đảm bảo đạt công suất thiết kế thì vào các tháng mùa  khô sản lượng khai thác sẽ nhiều hơn các tháng mùa mưa.

3. Phương pháp, thiết bị và nhân công.

- Phương pháp khai thác, thi công: Khai thác bằng phương pháp lộ thiên, có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Thi công khoan nổ mìn; sử dụng máy khoan khí nén khoan tạo lỗ khoan có đường kính từ 32mm ÷ 110mm. Tiến hành nổ mìn om sau đó cạy gỡ, chuyển tải bằng máy xúc và ô tô, bốc xúc vận chuyển đến nơi chế biến, nên việc thi công có thể đảm bảo an toàn và hiệu quả. Thiết bị sử dụng trong khai thác gồm có máy xúc thủy lực, ô tô tải ben, máy khoan khí nén và một số thiết bị phụ trợ khác.

- Nhân công sử dụng trong dự án chủ yếu là lao động địa phương và các vùng lân cận. Lao động được huấn luyện về an toàn lao động, huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

4. Một số cụm từ viêt tắt.

Trong phương án này, các từ ngữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- VLNCN là tên viết tắt của cụm từ “Vật liệu nổ công nghiệp ”

- TCVN là tên viết tắt của cụm từ “Tiêu chuẩn Việt Nam”

- QCVN là tên viết tắt của cụm từ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ”

- HTKT là viết tắt của cụm từ “ Hệ thống khai thác”

II. Đặc điểm khu vực nổ mìn.

2.1. Vị trí địa lý.

Khu vực mỏ đã được thăm dò với tổng diện tích là 6,0 ha thuộc xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (nay là phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai), cách trung tâm tỉnh Lào Cai khoảng 83km theo đường bộ. Khu vực khai thác với diện tích 3,71ha, được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4 được xác định trên bản đồ có hệ toạ độ VN.2000 kinh tuyến trục 104°45’ múi chiếu 3°, cụ thể như sau:

| Tên điểm | Toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục104045’, múi chiếu 30 |  | Diện tích ( ha ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |  |
| 1 | 2.389.669,00 | 480.534,00 | 3,71 |
| 2 | 2.389.845,00 | 480.675,00 |  |
| 3 | 2.389.698,74 | 480.865,29 |  |
| 4 | 2.389.625,00 | 480.726,00 |  |

2.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo, kinh tế xã hội khu mỏ.

2.2.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo, sông suối, khí hậu

Địa hình khu mỏ là dạng núi đá vôi (karst) trung bình có độ cao tuyệt đối từ 375m đến 480m. Diện tích mỏ nằm trong dải đá vôi kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam và có xu hướng thấp dân về phía Tây Nam.

Nhìn chung địa hình khu vực mở tương đối đơn giản, đá vôi lộ ra gần như toàn bộ diện tích khai thác. Thảm thực vật nghèo nàn, chủ yếu là các loại cây dây leo và thảo mộc, hầu như không có các loại cây lấy gỗ.

Toàn bộ diện tích mỏ nằm ở địa hình dương trên mực nước mặt địa phương, trong diện tích khai thác có dòng chảy nhỏ và chỉ có nước vào mùa mưa với lưu lượng không lớn. Nói chung mạng sông suối khu vực mỏ không ảnh hướng lớn đến quá trình khai thác mỏ sau này.

Diện tích mỏ chịu sự ảnh hưởng chung đặc điểm khí hậu khu vực Tây bắc nói chung, khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông khá lạnh, thời gian khô hanh ngắn, ẩm ướt nhiều, nhìn chung khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, thể hiện hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1250 mm đến 1650 mm, lượng mưa lớn nhất vào tháng 7 và tháng 8, thấp nhất vào tháng 4. Vào mùa mưa thường hay xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 19°c đến 20°C, nhiệt độ thấp nhất 12°c đến 11°c, mùa này thường ít mưa, lượng mưa trung bình 300 mm đến 400 mm.

2.3. Đặc điểm địa chất, khí hậu, thủy văn.

2.3.1. Đặc điểm địa chất khu mỏ.

Địa tầng

Khu vực mỏ nằm trong dải đá vôi thuộc hệ tầng Bản Páp kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Đá vôi có cấu tạo phân lớp trung bình đến dạng khối, đá có màu xám trắng đến xám xanh, thế nằm cắm vê phía Tây Nam với góc dốc 30°. Đá vôi trong khu vực thăm dò tương đối đồng nhất, trong đá có xen kẹp các lớp đá phong hóa và thấu kính đá vôi dolomit. Đá có hướng cắm về phía Tây Nam.

Nhìn chung đá vôi trong khu vực có chất lượng khá tốt, đáp ứng được nhu cầu công nghiệp xây dựng Việt Nam, tiềm năng của loại khoáng sản này khá lớn. Trong diện tích mỏ quan sát không thấy các biểu hiện của magma, theo các tài liệu cũ cũng như các tài liệu thăm dò không phát hiện thấy các biểu hiện đứt gãy, chủ yếu gặp các biểu hiện đá nứt nẻ và một số khe nứt nhỏ.

Đặc điếm cấu tạo thân khoáng

Khu vực mỏ nằm trong dải đá vôi phát triển kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam thuộc hệ tầng Bản Páp. Thành phần thạch học chủ yếu là đá vôi màu xám xen thấu kính đá vôi dolomit. Do quá trình karst hóa đã tạo ra nhiều thung lũng, phễu karst kín, hở làm cho địa hình núi đá vôi bị phân cắt mạnh. Biểu hiện rõ của hiện tượng karst của khu vực mỏ là hở tạo thành hiện tượng tai mèo,., tại khu vực thăm dò, tại các công trình khoan không gặp hiện tượng karst.

Đá vôi có cấu tạo khối và định hướng yếu bị tái kết tinh, hạt nhỏ tha hình, đá có thể nằm đơn nghiêng cắm về phía Tây Nam với góc dốc thay đổi từ 25° đến 30°.

2.3.2. Đặc điểm khí hậu thủy văn.

a)Địa chất thủy văn

* Đặc điểm nước mặt:

Khu vực mỏ là đồi núi đá thuộc hệ tầng Bản Páp. Do vậy quanh khu vực thăm dò không có ao, hồ, sông và điểm xuất lộ nước. Trong khu vực có khe nước rất nhỏ và chỉ có nước vào mùa mưa với lưu lượng nhỏ, mùa khô không có nước.

Toàn bộ khu vực khai thác đều nằm trên mức xâm thực địa phương, lớp phủ hầu như không có, ở phần thấp đôi chỗ gặp lớp phủ mỏng và diện phân bố hẹp nên khả năng tích tụ nước mặt cũng như nước dưới đất là rất ít và trữ lượng không đáng kể, đây là một thuận lợi cho việc thoát nước khi khu vực mỏ đi vào hoạt động khai thác mỏ và hầu như không ảnh hưởng.

* Đặc điểm nước ngầm:

Trong phạm vi khu vực mỏ là tầng đá cứng, nứt nẻ và phân bố trên mức xâm thực địa phương nên mức độ chứa nước rất kém, trên thực tế chúng không chứa nước. Trong địa chất thuỷ văn gọi đây là những thành tạo không chứa nước. Trong quá trình khoan thăm dò không lấy được mẫu nước, bởi vì trong tầng này thuộc phạm vi thăm dò hoàn toàn không có nước.

Tóm lại: Trong khu vực mỏ đã được thăm dò có phân vị địa chất thuỷ văn là tầng chứa nước trong đá vôi của hệ tầng Bản Páp, đá có cấu tạo khối, rắn chắc, nứt nẻ và phân bố trên mực xâm thực địa phương nên thực tế không chứa nước.

Nghĩa là lượng nước chảy vào moong khai thác sau này là hạn chế. Bởi vậy, mức độ ảnh hưởng của nước (nước mặt và nước ngầm) đến khu mỏ là rất nhỏ, không đáng kể. Riêng đối với nước mưa có thế thoát nước bằng phương pháp tự chảy và vẫn đảm bảo yếu cầu tháo khô mỏ.

Trong quá trình thi công thăm dò đã lấy 2 mẫu nước ngoài diện tích thăm dò (mẫu lấy ở suối). Kết quả phân tích cho thấy nước có độ tổng khoáng hóa từ 64,51 - 71,94 mg/1, độ pH = 6,98 - 7,31; thuộc loại nước Clorua, bicacbonat - Canxi, magie.

b - Địa chất công trình

Khu vực mỏ nằm trong dải đá vôi thuộc hệ tầng Bản Páp kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam. Đá vôi có cấu tạo phân lớp trung bình đến dạng khối, đá có màu xám trắng đến xám xanh, thế nằm cắm về phía tây nam với góc dốc 30°. Đá vôi trong khu vực mỏ tương đối đồng nhất, trong đá có xen kẹp các lớp đá phong hóa và thấu kính đá vôi dolomit. Đá có hướng cắm về phía tây nam. Khu vực thăm dò có một lớp cấu tạo lớp địa chất như sau:

- Thành tạo trầm tích đệ tứ chủ yếu gồm cuội, sỏi, cát, sét màu nâu vàng, xám vàng có chiều dày mỏng tập trung gần khu vực khe suối nhỏ (Yên ngựa) trong khu vực mỏ.

- Lớp đá vôi phong hóa chưa hoàn toàn với chiều dày mỏng.

- Lớp đá vôi liền khối thuộc hệ tầng Bản Páp

2.3.3. Chất lượng thân đá.

a, Đặc điểm thạch học

Trong diện tích thăm dò đã lấy và phân tích 3 mẫu lát mỏng chi tiết. Theo kết quả khảo sát thực địa và tài liệu phân tích mẫu cho thấy: đá có màu xám trắng đến xám xanh, hạt nhỏ tha hình, cấu tạo khối, kiến trúc tái kết tinh. Thành phần khoáng vật chủ yếu gồm: calcit: 95-97%, sericit: 2-3%, graphit: 1-2%, và ít khoáng vật quặng.

Dưói kính hiển vi phân cực:

Calcit dạng hạt đẳng thước tha hình, kích thước 0,05 - 1mm, không màu, giả hấp phụ rõ, cắt khai hoàn toàn, giao thoa trắng bậc cao, thường hay phát triển hai hệ thống song tinh đa hợp ghép theo mặt cắt khai.

Sericit dạng vảy ẩn tinh đến vi vảy tha hình, kích thước 0,01 - 0,5mm, không màu, cắt khai rất hoàn toàn, giao thoa xanh bậc 2, thường phân bố xen kẹp giữa tập hợp calcit.

Khoáng vật quặng (pyrit) dạng hạt nửa tự hình, kích thước 0,01 - 0,3 mm, không thấu quang, xâm tán không đều, là khoáng vật tự sinh.

b, Thành phần hóa

Thành phần hóa học của đá vôi tại mỏ được xác định theo kết quả phân tích 6 mẫu hóa cơ bản và 02 mẫu hóa toàn diện. Hàm lượng thành phần hóa học của đá vôi tại mỏ là.

+ Hàm lượng CaO từ 49,23 đến 52,22%, trung bình 50,55%

+ Hàm lượng MgO từ 1,65 đến 3,98%, trung bình 3,08%

+ Hàm lượng MKN từ 43,01 đến 43,19%, trung bình 43,06%

+ Hàm lượng CKT từ 1,27 đến 1,93%, trung bình 1,66%

+ Hàm lượng SƠ3 từ 0,07 đến 0,16%, trung bình 0,09%

Kết quả phân tích mẫu hóa cơ bản và hóa toàn diện trong các mẫu khu vực mỏ không có khoáng sản khác đi kèm. Hàm lượng tạp chất có hại ảnh hưởng đến chất lượng đá làm VLXD là SO3 trung bình 0,09% nhỏ hơn nhiều của quy định về hàm lượng SO3 phải nhỏ hon <1%.

c, Đặc điểm nguyên tố vi lượng

Để đánh giá đặc điểm phân bố của các nguyên tố vi lưọng và sự có mặt của các nguyên tố có liên quan đối tượng thăm dò, trong quá trình thi công công tác thăm dò đã lấy và phân tích 2 mẫu quang phổ ICP. Kết quả phân tích mẫu quang phổ cho thấy trong đá vôi không có nguyên tố kim loại nào đáng chú ý. Các nguyên tố thuộc nhóm kim loại đều thấp hơn trị số Clark, các nguyển tố quý hiếm hoàn toàn vắng mặt. Các nguyên tố xạ và đất hiếm hầu như không xuất hiện trong tập mẫu nghiên cứu. Theo kết quả phân tích mẫu và tài liệu thi công thực địa cho thấy trong đá vôi tại mỏ không có các biểu hiện nguyên tố thuộc nhóm kim loại quý hiếm.

d, Tính chất cơ lý

Để đánh giá chất lưọng đá vôi xã Phù Nham theo chỉ tiêu cơ lý đá, công tác thăm dò đã lấy và phân tích 10 mẫu cơ lý đá cơ bản, kết quả cho thấy tính chất cơ lý của đá vôi trong khu vực mỏ hoàn toàn đáp úng được các tiêu chuẩn quy định của đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường.

2.4. Đặc điểm dân cư, kinh tế, công trình lân cận.

Trong bán kính 1.000m cách vị trí cần thi công khoan nổ mìn về phía Tây có 25 hộ dân sinh sống, nhà chủ yếu là nhà xây cấp, một số đổ mái bằng, trong đó còn có 01 ngôi nhà khung gỗ, vách xây gạch và lợp tôn; 02 ngôi nhà sàn; 01 nhà văn hóa thôn cách mỏ 700m nhưng hiện nay không sử dụng do sáp nhập thôn. Cách khoảng 800m về phía Tây là mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường do Doanh nghiệp tư nhân than đá Suối Bắc quản lý, hiện cũng đang khai thác ổn định từ năm 2021 đến nay. Có 01 nhà dân cách vị trí nổ mìn 230m, còn lại là dây chuyền nghiền sàng, nhà điều hành và nhà ở công nhân thuộc sở hữu của chủ đầu tư.

Các công trình nhà dân còn lại có khoảng cách đến vị trí nổ mìn ≥ 300m, đảm bảo các điều kiện an toàn. Nhà dân có dạng nhà sàn, nhà tạm bán kiên cố, lợp tôn và phibro xi măng.

Đời sống nhân dân quanh khu vực còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là nghề trồng trọt, chăn nuôi trình độ dân trí còn thấp, dân cư trong vùng chủ yếu là người dân tộc thiểu số (Thái, Nùng, Tày), số ít là người kinh...Các hộ dân sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp là chính ngoài ra còn có một số hộ dân chăn nuôi và buôn bán nhỏ.

Tình hình an ninh trật tự khu vực tương đối ổn định, đời sống văn hóa nhìn chung phát triển. Hệ thống thông tin liên lạc đã phủ sóng di động đến toàn khu vực.

2.5. Các hướng tiếp giáp, lợi ích của việc khai thác mỏ.

- Phía Bắc: giáp đồi cây

- Phía Nam: giáp đồi cây

- Phía Tây: Giáp văn phòng công ty

- Phía Đông: giáp đồi cây

- Việc khai thác và chế biến đá tại mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai đem lại nhiều hiệu quả về mặt kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu về đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn và các khu vực lân cận.

- Tạo sự phát triển kinh tế xã hội ổn định trong khu vực.

- Tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động trong khu vực, thúc đẩy các ngành kinh tế khác trong khu vực phát triển.

- Đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng từ các loại thuế.

- Khoảng cách đến các công trình cần bảo vệ: trong bán kính bán kính an toàn có 01 nhà dân, cách vị trí nổ mìn 230m.

- Việc tiến hành công tác khai thác mỏ sẽ có tác động tích cực đến đời sống của nhân dân trong vùng, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương và công nhân mỏ, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách.

2.6. Hướng trình tự khai thác, ảnh hưởng đến công trình, nhà dân xung quanh.

Do đặc điểm địa hình mỏ đá vôi, để khai thác có hiệu quả dự án lựa chọn trình tự khai thác mỏ như sau:

- Sau khi kết thúc XDCB mỏ (06 tháng), diện khai thác ban đầu được hình thành tại cốt +430m. Trong năm thứ 01 của giai đoạn khai thác sẽ tiến hành khai thác tại đỉnh phía Tây Bắc khai trường theo lớp xiên, cắt tầng nhỏ, chuyến tải đá từ trên tầng bằng năng lượng nổ mìn xuống chân tuyến mức +370m để máy xúc chất tải lên phương tiện vận tải (ô tô) vận chuyển đá về khu chế biến, từ năm thứ hai trở đi tiến hành phát triển hướng khai thác các tầng theo trình tự khai thác từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong với cốt cao ban đầu giữ nguyên ở mức +430m, đến năm thứ 10 tiếp tục tiến hành khai thác trữ lượng còn lại các tầng dưới mức +430 đồng thời sẽ tiến hành chuyển giai đoạn khai thác mức trên cốt +430m theo trình tự từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong từ mức +480m xuống mức trung gian +430m.

- Hệ thống khai thác lựa chọn: khấu theo lớp xiên, cắt tầng nhỏ, chuyên tải đá bằng nổ mìn.

- Đơn vị sẽ tính toán các thông số khoan nổ mìn nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo các điều kiện an toàn về người và tài sản cho người dân xung quanh.

2.7. Giao thông.

Khu vực thực hiện dự án có điều kiện thuận lợi về giao thông đường bộ.

Hiện tại đã có tuyến đường rải đá cấp phối đấu nối từ đường giao thông khu vực tới khu vực mỏ. Các tuyến đường lớn gần khu vực dự án là tuyến Quốc lộ 32 nằm cách khu vực mỏ khoảng 5km và tuyến đưòng tỉnh lộ nối các xã trong khu vực. Hệ thống giao thông trên là một lợi thế cho việc tiêu thụ sản phẩm của mỏ.

III. Tính toán lựa chọn các thông số khoan nổ mìn.

3.1. Đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng, đường cản chân tầng.

3.1.1. Đường kính lỗ khoan.

- Quá trình nghiên cứu lý thuyết và thực tế của các tác giả Liên Xô (cũ) đã chỉ ra rằng kích thước hợp lý của cỡ hạt trung bình đối với máy xúc thủy lực có thể xác định theo công thức:		dtb = (0,171  0,183), m

Với loại máy xúc hiện có tại mỏ có dung tích gầu 0,8m3 thì kích thước cỡ hạt trung bình yêu cầu của đống đá nổ mìn dtb = 0,16 ÷ 017 m.

Để phù hợp với công suất khai thác, kích cỡ đá sau nổ mìn đáp ứng đồng bộ thiết bị lựa chọn, dự án lựa chọn máy khoan BMK- 3 đường kính D = 76 ÷ 110mm cùng với máy nén khí VF-7/7. Khi khoan nổ mìn phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng, xử lý đá treo, sử dụng máy khoan YO-18 hoặc loại tương đương với đường kính lỗ khoan 32mm.

3.1.2. Chiều cao tầng và đường cản chân tầng .

a) Chiều cao tầng.

Với lỗ khoan có đường kính 76 ÷ 110mm và máy xúc sử dụng trong khi thi công là máy xúc thủy lực gầu ngược (với chiều cao đào lớn nhất là 10,5m) ta lựa chọn chiều cao tầng khai thác lớn nhất H = 10m.

b) Đường cản chân tầng

Đường cản chân tầng phụ thuộc vào mức độ khó nổ của đất đá mỏ và đường kính lượng thuốc nổ, được xác định như sau: Wct = ( 30 ÷40).d. Đá của mỏ thuộc loại khó nổ vừa nên ta có:

+ Wct = 30.0,110 = 3,1m (Với lỗ khoan d = 110mm);

+ Wct = 30.0,032 = 0,96m (Với lỗ khoan d = 32mm);

3.2. Chiều sâu lỗ khoan.

- Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan: Theo thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt, chiều sâu lỗ khoan được tính bằng chiều cao phân tầng khai thác cộng với chiều sâu khoan thêm. Llk = hpkt + Lkt

Trong đó:

hpkt: là chiều cao phân tầng khai thác, hpkt = 5m

Lkt là chiều sâu khoan thêm:

Lkt =15%. hpkt = 15% x5 = 0,75 m, tính tròn Lkt = 0,8 m.

Thay giá trị hpkt và Lkt vào công thức trên ta có: Llk = 5 + 0,8 = 5,8m;

Trong trường hợp đất đá phân lớp mỏng, đất đá mềm yếu thì chiều sâu khoan thêm có thể chọn tới bằng 0.

3.3. Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán, chiều cao cột bua, cột thuốc

3.3.1. Chỉ tiêu thuốc nổ

Đá cần nổ mìn tại công trình là đá vôi màu đen, xám sáng, theo bảng phân loại đất đá của giáo sư Protodiakonov thì hệ số độ cứng f = 6 ÷ 9;  từ đó sử dụng công thức tính của Kutudôp (Kutuzov) để xác định chỉ tiêu thuốc nổ (khi nổ mìn lần 1, với lỗ khoan có đường kính 76 ÷ 110mm).

Chỉ tiểu thuôc nổ xác định theo công thức:

q = 0,13⋅⋅f0,25⋅(0,6 + 3,3do⋅dlk)(0,5/dN)0’4 Ktn⋅ (0,25/dtb)0’5  0,4 kg/m3

Trong đó:

f : hệ số kiên cố của đất đá, lấy giá trị trung bình f = 8,0;

: dung trọng của đất đá,  = 2,72 T/m3;

dtb: đường kính trung bình cục đá nổ ra theo mửc đập vỡ, dtb = 0,14 m;

do: kích thước trung bình của khối đá (khoảng cách giữa các khe nứt trong khối), do = 0,5 m;

dlk - đường kính lỗ khoan, dlk = 0,110 m;

dN: kích thước đá quá cỡ, với máy xúc E = 0,8 m3 thì dN = 0,17 m;

Ktn : hệ số quy chuyển của thuốc nổ Ktn =  0,89;

Qtc - năng lượng nổ thuốc tiêu chuẩn, KJ;

Qtt - nhiệt lượng nổ thuốc sử dụng (AnFo), KJ;

Chỉ tiêu thuốc nổ sẽ điều chỉnh trong quá trình khai thác cho phù hợp.

Khi nổ mìn lỗ khoan con, điều chỉnh giảm chỉ tiêu thuốc nổ so với lỗ khoan to bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh 0,7. Như vậy chỉ tiêu thuốc nổ khi nổ mìn lỗ khoan con tại mỏ đá xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai được lựa chọn là 0,28kg/m3.

3.3.2. Chiều cao cột bua.

# Với lỗ khoan to (lỗ khoan có đường kính ≥ 65mm). Để đảm bảo chiều rộng nhỏ nhất của đống đá, đảm bảo các điều kiện an toàn về bua, chiều cao cột bua tối thiểu được xác định như sau: Lb  = 1.Wct = 1.3,3 = 3,3 (m)

Vậy đối với lỗ khoan 110mm, chiều cao cột bua tối thiểu là Lb = 3,3m.

Đối với lỗ khoan con (32mm) sử dụng khi khoan nổ mìn phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng hoặc xử lý đá treo, chiều cao cột bua tối thiểu phải ≥ 1/3 chiều sâu lỗ khoan. Khi đó tùy theo chiều sâu lỗ khoan thực tế để tính toán chiều dài bua sao cho đảm bảo các điều kiện an toàn.

3.3.3. Chiều cao cột thuốc.

Chiều cao cột thuốc được tính theo công thức:

# Lt = Lk - Lb

Vậy: chiều cao cột thuốc lớn nhất là: Lt = 5,8 – 3,3= 2,5m

Tùy thuộc vào cấu trúc cột thuốc trong lỗ khoan, chiều cao cột thuốc có thể thay đổi nhưng phải đảm bảo chiều cao cột bua tối thiểu để đảm bảo các điều kiện về an toàn khi tiến hành nổ mìn.

3.4. Phương pháp nổ mìn

Đơn vị sử dụng phương pháp nổ mìn điện

- Sử dụng lỗ khoan to với phương tiện nổ là kíp nổ điện số 8 (kíp nổ thường) hoặc kíp nổ điện vi sai, kết hợp dây nổ áp dụng khi nổ mìn lỗ khoan lớn (nổ mìn lần 1) để bóc khai thác, đập vỡ đất đá khỏi nguyên khối.

- Sử dụng lỗ khoan con dùng phương tiện nổ là kíp nổ điện số 8 (kíp nổ thường) áp dụng khi nổ mìn phá đá quá cỡ, đá treo, tẩy mô chân tầng (nổ mìn lần 2).

3.5. Các loại VLNCN được sử dụng

- VLNCN được lựa chọn để sử dụng nằm trong phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2024 và phù hợp với đặc điểm địa chất, thủy văn tại công trình như các loại VLNCN sau:

+ Thuốc nổ Amonit AD1: dùng trong điều kiện lỗ khoan khô hay ít nước.

+ Thuốc nổ Anfo: dùng trong điều kiện lỗ khoan khô hay ít nước.

+ Kíp nổ điện số 8;

+ Kíp nổ điện vi sai;

+ Dây nổ chịu nước.

3.6. Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất.

Trong bán kính 300 m từ vị trí nổ mìn có 01 nhà dân (không thuộc quyền sở hữu của Công ty), cách vị trí nổ mìn gần nhất là 230 m. Đơn vị sử dụng khoảng cách 230m để tính lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất và các thông số khác cho việc khoan nổ mìn tại công trình.

Theo công thức Ds = DQ   Q = (DDs)2 (Tra bảng 02, mục 6, QCVN 01:2019/BCT ta có hệ số tỷ lệ khoảng cách Ds = 24,9)

Khối lượng VLNCN tức thời lớn nhất là:

Q=23024,92=85kg

3.7. Khoảng cách giữa các lỗ khoan, góc nghiêng lỗ khoan.

- Khoảng cách lỗ khoan trong hàng.

a = mWct = 1⋅3,3 = 3,3m

Với sự giãn cách khi nổ mìn vi sai thì sự tác dụng tương hỗ giữa các lượng thuốc không xảy ra, lỗ khoan được khoan đứng vuông góc với mặt tầng cho nên đơn vị chọn hệ số làm gần lỗ khoan, m = 1.

- Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan:

+ Khi nổ mìn lỗ khoan 110mm đơn vị sử dụng mạng khoan tam giác đều cho nên ta có:	 b = a1,15 = 3,31,15 = 2,86 = 2,9m.

+ Khi nổ mìn lỗ khoan 32mm: Áp dụng khi khoan nổ mìn phá đá quá cỡ, nổ mìn xử lý mô chân tầng đơn vị sẽ sử dụng mạng ô vuông.

Khi đó a = b = mW = 1⋅0,96, = 0,96m (với m = 1, là hệ số làm gần lỗ khoan)

(Tùy theo điều kiện thực tế và tính chất đất đá ta sẽ điều chỉnh thông số khoảng cách a, b cho phù hợp với tính chất đất đá, đảm bảo mức độ đập vỡ tốt nhất nhằm giảm đá quá cỡ sau khi nổ mìn).

- Góc nghiêng lỗ khoan: Các lỗ khoan được khoan đứng vuông góc với mặt tầng công tác. Đối với lỗ khoan tạo biên, sẽ khoan với góc nghiêng 750.

3.8. Lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan, suất phá đá.

3.8.1. Lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan.

Để đảm bảo điều kiện an toàn về bua, tính toán lượng thuốc nổ tối đa được nạp cho mỗi lỗ khoan như sau:

- Đối với lỗ khoan hàng ngoài.

Qn = q.a.w.hpkt = 0,4⋅3,3⋅3,3⋅5 = 21,78kg

- Đối với lỗ khoan hàng trong.

Qt = k.q.a.b.hpkt = 1⋅0,4⋅3,3⋅2,9⋅5 = 19,1kg

(khi sử dụng kíp nổ điện vi sai, tính chọn k = 1). Số lượng thuốc nổ nạp cho từng lỗ khoan có thể thay đổi sao cho không nhiều hơn số liệu tính toán ở trên.

3.8.2. Suất phá đá.

Suất phá đá được xác định theo công thức:

STB=a⋅W⋅hpkt+n-1⋅a⋅b⋅hpktn.Lk

STB= 3,3⋅3,3⋅5+(2-1)⋅3,3⋅2,9⋅52⋅5,8 =8,8m3/m

Trong đó n là số hàng lỗ khoan; n = 2.

3.9. Cấu trúc cột thuốc.

- Tùy thuộc vào đường kính lỗ khoan, đặc tính nứt nẻ của đất đá, đơn vị sẽ lựa chọn cấu trúc cột thuốc trong lỗ khoan cho phù hợp

- Thuốc nổ sẽ được nạp liên tục, hoặc không liên tục (khi nổ mìn phân đoạn) vào lỗ khoan cho đến khi đảm bảo chiều dài cột bua theo yêu cầu hoặc khi hết số vật liệu nổ đã tính toán cho lỗ khoan đó (Trong quá trình nạp thuốc phải thường xuyên đo kiểm tra chiều dài cột bua).

- Thuốc nổ được nạp vào lỗ khoan sao cho đường kính lượng thuốc tiến gần đến đường kính lỗ khoan.

+ Cấu trúc cột thuốc lỗ khoan con (32mm), sử dụng kíp nổ điện số 8 (hình 1):

Hình 1

+ Cấu trúc cột thuốc khi sử dụng lỗ khoan 110mm, kíp nổ điện vi sai kết hợp dây nổ, cột thuốc nạp liên tục (hình 2); Cột thuốc nạp không liên tục (hình 3):

Hình 2                                                  Hình 3

3.10. Khoảng cách an toàn.

3.10.1. Khoảng cách an toàn về chấn động

Khi nổ mìn thường là nổ một nhóm các phát mìn có khoảng cách đến đối tượng cần bảo vệ chênh lệch nhỏ dưới 10%, khoảng cách an toàn về chấn động được tính theo công thức (7.1), phụ lục 7 và các thông số tại bảng 7.1; 7.2, QCVN 01:2019/BCT.

Ta có rc  = Kc ⋅α⋅3Q = 7⋅1⋅3240 = 43,5m (Chọn Kc =7; α = 1)

Trong đó Q = Qb = 240 là tổng khối lượng thuốc nổ trong nhóm (Quy mô lớn nhất của 1 bãi nổ).

3.10.2. Khoảng cách an toàn về tác động của sóng xung kích trong không khí do nổ mìn gây ra.

Theo công thức (7.6) phụ lục 7 và thông số tại bảng 7.6, QCVN 01:2019/BCT ta có: rs  = ks⋅Q = 10⋅240 = 154,9m  (Với phát thuốc ngầm bằng chiều cao phát thuốc < 10.000kg,  lấy ks = 10, với khả năng hư hại ngẫu nhiên bậc an toàn là II)

3.10.3. Khoảng cách an toàn do đá văng khi nổ mìn.

- Bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn lỗ khoan nhỏ đối với người là 200m; đối với thiết bị là 100m (tra bảng 7.8 QCVN 01:2019/BCT); với chỉ số tác động nổ n =1, đường cản ngắn nhất là 1,5m.

- Bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn lỗ khoan lớn làm tơi đất đá, được tính theo công thức (7.9) QCVN 01:2019/BCT như sau:

R= 2.000dW'  (với d là đường kính lỗ khoan; W’ là đường ngắn nhất từ điểm trên của phát mìn đến mặt tự do; C là khoảng cách từ miệng lỗ khoan hàng ngoài đến mép tầng; L là chiều dài bua; α là góc nghiêng sườn tầng với mặt phẳng ngang)

Với lỗ khoan 110mm: W’ = Csinα + Lcosα = 2,0sin750 + 3,3cos750 = 2,78m. Bán kính vùng nguy hiểm do đá văng là R = 2.000dW' = R = 2.0000,1102,78 = 131,9m.

Theo quy định tại bảng (7.9) QCVN 01:2019/BCT, bán kính vùng nguy hiểm không được nhỏ hơn 200m. Vậy chọn khoảng cách an toàn đá văng khi nổ mìn lỗ khoan lớn đối với người là 200m, đối với thiết bị là 150m.

3.10.4. Quy mô một lần nổ

Để xác định quy mô một bãi nổ, căn cứ tổng lượng thuốc nổ sử dụng hàng năm theo chỉ tiêu thuốc nổ tính toán là:

QTN1 = q1.An = 0,4⋅50.000 = 20.000kg

QTN2 = 10%⋅q2⋅An = 10%⋅0,28⋅50.000 = 1.400kg

QTN = (QTN1+QTN2)kdt = (20.000+1.400)1,1 = 23.540 kg

Trong đó:

+ QTN là tổng lượng thuốc nổ sử dụng hàng năm;

+ QTN1 là tổng lượng thuốc nổ sử dụng nổ mìn lần 1;

+ QTN1 là tổng lượng thuốc nổ sử dụng nổ mìn lần 2;

+ kdt là hệ số dự trữ kdt =1,1.

Thiết kế dự kiến 3 ngày nổ mìn 1 lần, một năm hoạt động 250 ngày do đó ta có  mỗi bãi nổ là lần nổ cần đạt khối lượng là 600m3. Như vậy lượng thuốc nổ lớn nhất của một bãi nổ theo chỉ tiêu thuốc nổ đã tính toán là Qb = 240kg.

Số lượng bãi nổ trong năm có thể tăng lên khi nổ mìn lỗ khoan con hoặc giảm quy mô một bãi nổ xuống. Đơn vị thi công đảm bảo số thuốc nổ được sử dụng hàng năm không lớn hơn 23.540kg.

Do quy mô bãi nổ lựa chọn là 240kg/bãi, để đảm bảo phù hợp với lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất tính ở mục 3.6, chúng tôi lựa chọn nổ mìn bằng kíp nổ điện vi sai, tối thiểu 5 cấp vi sai cho một bãi nổ, khối lượng thuốc nổ tính cho mỗi cấp vi sai không vượt quá 85kg. Như vậy đảm bảo các điều kiện về an toàn như đã tính tại mục 3.10.1 và 3.10.2 của phương án này.

3.10.5. Khoảng cách an toàn cho người và thiết bị

Do vị trí nổ mìn ở sườn dốc và cao hơn vùng xung quanh lớn hơn 30m. Do đó để đảm bảo an toàn khi có những mảnh đá văng cá biệt, đơn vị lựa chọn khoảng cách an toàn do đá văng tăng lên 1,5 lần so với kết quả tính tại mục 3.10.3 (khoảng cách an toàn đá văng khi nổ mìn) khi đó khoảng cách an toàn đối với người là 300m; đối với thiết bị là 225m (bảng 7.8 QCVN 01:2019/BCT).

Với khoảng cách an toàn đã lựa chọn tại mục 3.10.5 này, như vậy trong bán kính an toàn nổ mìn có công trình, đối tượng cần bảo vệ (nhà dân) nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan cấp phép sử dụng VLNCN phê duyệt phương án nổ mìn theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15.

3.11. Phương tiện khởi nổ (máy nổ mìn).

- Tại công trình sử dụng kíp nổ điện số 8 và kíp nổ điện vi sai, nên đơn vị sử dụng máy nổ mìn SFK-500; KL200 hoặc các loại máy nổ mìn có thông số kỹ thuật tương đương làm phương tiện khởi nổ.

- Máy nổ mìn đem sử dụng sẽ được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định định kỳ theo quy định của pháp luật.

3.12. Dự kiến số lượng VLNCN thi công tại công trình.

Dựa vào tính chất đất đá, thời gian có thể hoạt động khai thác thực tế hàng năm đơn vị dự kiến số lượng VLNCN hàng tháng, hàng quý, hàng năm như sau:

3.12.1. Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng tháng.

Theo kết quả tính toán số lượng vật liệu nổ sử dụng trong 1 năm phù hợp chỉ tiêu thuốc nổ và công suất khai thác của mỏ, trừ đi các ngày nghỉ, ngày cấm sử dụng VLNCN trong năm, các ngày mưa bão lớn, không đảm bảo điều kiện an toàn để sử dụng VLNCN. Thời gian thực tế có thể hoạt động khai thác mỏ trong mùa mưa,  chỉ đạt khoảng 50%. Vậy thực tế mỏ chỉ có thể hoạt động khai thác khoảng 250 ngày/năm. Số VLNCN tối đa sử dụng mỗi tháng (30 ngày) là:

+ Thuốc nổ các loại: 1.961,6kg;

+ Kíp nổ các loại (bao gồm kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8) là: 326 cái;

+ Dây nổ các loại: 568m.

3.12.2. Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng quý.

Căn cứ số VLNCN dự kiến sử dụng hàng tháng đã tính toán, đơn vị dự kiến số lượng VLNCN sử dụng hàng quý (mỗi 90 ngày) là:

+ Thuốc nổ các loại: 5.884kg;

+ Kíp nổ (bao gồm kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8) là: 978 cái;

+ Dây nổ các loại: 1.704m.

3.12.3. Dự kiến số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng hàng năm.

a) Thuốc nổ các loại:

- Công suất khai thác mỏ là 50.000m3/năm, khối lượng đá quá cỡ là khoảng 10% công suất khai thác là 5.000m3/năm. Với chỉ tiêu thuốc nổ tính toán đã lựa chọn ta có lượng thuốc nổ cần để sử dụng hàng năm là:

QTN = (QTN1+QTN2)kdt = (20.000+1.400)1,1 = 23.540kg

(Với chỉ tiêu thuốc nổ để nổ mìn lần 1 là 0,4kg/m3; chỉ tiêu thuốc nổ dùng để nổ mìn lần 2 là 0,28kg/m3, hệ số dự trữ là 1,1)

b) Kíp nổ các loại:

Theo suất phá đá được tính toán xác định với chiều cao tầng phân tầng khai thác là 10m thì số lượng kíp nổ điện vi sai dùng trong 1 năm:

Nkvs=50.000hTkt.STB = 50.0005.8,8= 1.136cái.

Số lượng kíp nổ điện số 8, sử dụng nổ mìn phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng, với tỷ lệ 10% đá quá cỡ là 5.000m3. Căn cứ kết quả nổ mìn thực tế qua các năm, tính trung bình mỗi hòn đá quá cỡ khoảng 1,8m3. Mỗi hòn đá quá cỡ cần ít nhất 1 kíp nổ điện số 8 để khởi nổ. Vậy số kíp nổ điện số 8 cần dùng trong 1 năm để nổ mìn phá đá quá cỡ và tẩy mô chân tầng, xử lý đá treo là: Nkđs8=5.0001,8 = 2.777 cái.

Vậy tổng số lượng kíp nổ các loại dự kiến sử dụng hàng năm là: 3.913cái

c) Dây nổ chịu nước:

Với công suất mỏ là 50.000m3/năm, suất phá đá trung bình là: 8,8m3/m, ta tính được số lượng dây nổ là:   Dn=50.0008,8.1,2 = 6.818m, (1,2 là hệ số điều chỉnh tăng số lượng dây nổ phải kể đến khi sử dụng tại các vị trí có địa hình khác nhau, tăng để đấu nối dây nổ với kíp nổ; đấu nối dây nổ với dây nổ và đấu nối dây nổ lượng thuốc nổ sao cho đảm bảo khả năng truyền nổ và kích nổ hoàn toàn các lượng thuốc trong lỗ khoan).

IV. Các biện pháp an toàn, thi công và cung ứng vật liệu nổ.

4.1. Biện pháp an toàn chung

- Đặt trạm gác tại các điểm nút giao thông dẫn tới khu vực thi công trong thời gian nổ mìn, cách vị trí nổ mìn > 300m.

- Thông báo, phát tín hiệu di rời người, vật nuôi đến nơi an toàn trước khi tiến hành nổ mìn.

- Thông báo phương pháp, thời gian, ý nghĩa của các tín hiệu nổ mìn (tín hiệu bằng loa) cho chính quyền địa phương và toàn thể người dân và các tổ chức khác quanh khu vực biết để phối hợp di tản người và gia súc tới vị trí an toàn trong thời gian nổ mìn đã thông báo.

4.2. Biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

4.2.1. Khi bốc dỡ.

- Khi bốc dỡ VLNCN phải có biển báo, căng dây cảnh báo xác định giới hạn ngăn cách, những người không liên quan không được ở trong khu vực giới hạn đã ngăn cách. Trong quá trình bốc dỡ phải có lực lượng bảo vệ theo quy định. Thực hiện theo đúng QCVN 01:2019/QCVN, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy VLNCN và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

- VLNCN được bốc dỡ tại công trường thi công nằm trong giới hạn ngăn cách bằng biển báo, cấm người không phận sự vào khu vực hiện trường bốc dỡ và sử dụng vật liệu nổ. Vật liệu nổ sau khi bốc dỡ khỏi phương tiện được tập kết tại bãi trống trên công trường, nằm trong giới hạn đã ngăn cách.

4.2.2. Khi vận chuyển

Tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn an toàn.

- Giấy phép vận chuyển: Đảm bảo có đầy đủ giấy phép vận chuyển VLNCN nếu đi qua các tuyến đường có yêu cầu cấp phép vận chuyển theo quy định.

- Kiểm tra định kỳ: Các phương tiện và thiết bị vận chuyển phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn.

- Đào tạo nhân sự: Người lái xe, nhân viên áp tải (nếu có) và các cá nhân liên quan đến VLNCN phải được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN.

Sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên dụng.

- Phương tiện phù hợp: Sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp quy định của pháp luật.

- Kiểm tra phương tiện: Trước khi vận chuyển, kiểm tra hệ thống phanh, động cơ, lốp xe, bình chữa cháy và các thiết bị an toàn khác.

- Phương tiện phải được dán nhãn cảnh báo nguy hiểm theo quy định.

Lựa chọn lộ trình và thời gian vận chuyển

- Lộ trình an toàn: Chọn tuyến đường ít dân cư, tránh khu vực đông đúc, trường học, bệnh viện hoặc khu công nghiệp nhạy cảm.

- Tránh điều kiện bất lợi: Không vận chuyển trong điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù dày đặc hoặc ban đêm.

- Vận chuyển đúng số lượng, đi đúng lộ trình ghi trên giấy phép vận chuyển (nếu có). Thực hiện đúng các quy định ghi trên giấy phép vận chuyển  VLNCN.

- Trang bị đầy đủ bình chữa cháy phù hợp (số lượng, chủng loại…) cho phương tiện vận chuyển VLNCN.

Khi vận chuyển đến nơi sử dụng trên núi cao không có đường vận chuyển.

- Cho phép vận chuyển thuốc nổ nhóm 1.4D, 1.5D đến nơi sử dụng trên núi cao không có đường vận chuyển bằng tời có thùng chuyên dùng theo quy định tại Phụ lục 12 của QCVN 01:2019/BCT.

- Thùng đựng thuốc nổ phải đảm bảo chắc chắn, phía trong thùng phải được lót gỗ, thuốc nổ trong thùng đảm bảo không bị rơi ra ngoài trong quá trình vận chuyển, móc kéo nối với cáp phải có bộ phận bảo hiểm để tránh tuột.

- Khối lượng của 01 lần vận chuyển phải đảm bảo theo thông số kiểm định và không vượt quá 100kg thuốc nổ.

- Tốc độ của cáp trục khi vận chuyển thuốc nổ bằng tời không được lớn hơn 5,0 m/s. Công nhân điều khiển thiết bị phải đảm bảo cho thiết bị không bị xóc, giật đột ngột khi khởi hành, khi dừng và trong quá trình chạy.

- Phải có cơ cấu hãm hoạt động tốt cách trục quay của tời không nhỏ hơn 2,0 m để dừng thùng đựng thuốc nổ.

- Hệ thống tời vận chuyển thuốc nổ phải kiểm định theo quy định.

Trong trường hợp không dùng tời mà không có đường đi lại an toàn cho phương tiện vận chuyển.

- Trong ranh giới vận chuyển nội bộ, cho phép sử dụng xe thồ, xe cải tiến, xe súc vật kéo, vận chuyển thủ công VLNCN từ vị trí phương tiện vận chuyển không đi được đến nơi sử dụng.

- VLNCN phải để trong hòm, các túi kín, tránh rơi vãi và không được để chung thuốc nổ và phụ kiện nổ trong cùng 01 túi hoặc bao bì. Kíp nổ phải để trong hộp gỗ được chèn lót chặt.

- 01 lần vận chuyển 01 người không được mang, vác, xách lớn hơn 40kg thuốc nổ, dây nổ hoặc 500 kíp nổ hoặc 10kg mìn mồi, các bao mìn mồi phải xếp đứng thành một hàng trong hòm lót phía trong bằng vật liệu nềm có nắp đậy hoặc túi đeo (ba lô).

- 01 lần vận chuyển 01 người không được gánh lớn hơn 50kg thuốc nổ, dây nổ hoặc 500 kíp nổ hoặc 15kg mìn mồi. Trường hợp đường trơn, qua dốc, không được gánh lớn hơn 25kg thuốc nổ, dây nổ hoặc 500 kíp nổ hoặc 10kg mìn mồi. Dụng cụ gánh phải chắc chắn.

- Trường hợp mang xách đồng thời thuốc nổ và phụ kiện nổ, 01 người không được mang lớn hơn 12kg. Không được để chung thuốc nổ và kíp nổ trong cùng một hòm, một túi.

4.3. Biện pháp an toàn khi nạp mìn.

- Trước khi bắt đầu công tác nổ mìn, phải qui định ngay giới hạn của vùng nguy hiểm. Ở trên mặt đất phải đặt biển (cờ) báo hiệu để phân định giới hạn này.

- Phát tín hiệu nạp mìn, việc nạp mìn phải do thợ mìn có chứng chỉ thực hiện, tất cả mọi người không liên quan đến việc nạp mìn phải rút ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc đến khu vực an toàn theo sự hướng dẫn, giám sát của chỉ huy nổ mìn. Trong thời gian nạp mìn chỉ cho người có trách nhiệm kiểm tra mới được vào khu vực nạp mìn. Khi nạp mìn xong đưa tất cả người và thiết bị ra khỏi vùng nguy hiểm, thợ mìn mới được tiến hành đấu giáp mạng nổ.

- Số lượng VLNCN được giao cho một thợ mìn thực hiện trong 01 ca/kíp phải đảm bảo sao cho thợ mìn đó có đủ điều kiện, thời gian thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn.

- Phải kiểm tra miệng lỗ khoan, chiều sâu lỗ khoan, tính thông suốt của lỗ khoan, lấy hết phôi khoan, đá tắc và bùn đất ra khỏi các lỗ khoan trước khi nạp mìn vào các lỗ khoan. Được sử dụng máy khoan để thông lỗ bị tắc khi đang thi công bãi mìn với điều kiện lỗ khoan cần thông phải cách các lỗ khoan đang nạp lớn hơn hoặc bằng chiều dài cần khoan và không được nhỏ hơn 15m.

- Khi nạp mìn thủ công, cho phép thợ mìn sử dụng gậy nạp bằng gỗ hoặc bằng các vật liệu không phát ra tia lửa khi có va chạm. Không được thêm các kíp nổ ở dạng rời từng chiếc hoặc nguyên cả hộp vào trong lượng thuốc nổ trừ trường hợp tiêu hủy kíp nổ điện.

- Không được kéo, làm căng quá mức dây nổ hoặc dây dẫn của kíp nổ điện, kíp nổ phi điện khi đã được đưa vào lỗ khoan. Không được cuộn thành vòng các đầu dây nổ từ lỗ mìn đi ra.

- Không được chọc nén ép, ném quăng vật nút bua lên cột thuốc nổ đã nạp. Không được sử dụng vật liệu ở dạng cục hoặc vật liệu dễ cháy để nút bua lỗ mìn.

- Khi thi công các vị trí trên sườn tầng có độ dốc lớn hơn 45º và độ cao lớn hơn 2,0 m so với chân tầng ở chỗ cheo leo hoặc gần mép tầng phải thực hiện các biện pháp an toàn lao động theo quy định. Khi nổ các phát mìn lỗ khoan nhỏ để phá đá quá cỡ trên mặt đống đá nổ mìn, việc nạp mìn, lắp ráp mạng lưới nổ mìn, chỉ được tiến hành theo thứ tự từ trên xuống dưới.

- Nổ mìn phân đoạn phải đảm bảo kích nổ toàn bộ lượng thuốc nổ được phân đoạn. Mỗi đoạn thuốc nổ có ít nhất 01 tâm khởi nổ, trường hợp sử dụng dây nổ thì lượng thuốc phân đoạn nhạy nổ với dây nổ phải được áp sát vào dây nổ, trường hợp chỉ sử dụng thuốc nổ thì khoảng cách phân đoạn giữa các lượng thuốc không được lớn hơn khoảng cách truyền nổ của loại thuốc nổ đó.

- Khi phải chiếu sáng để phục vụ thi công nổ mìn thì khoảng cách từ vị trí đặt nguồn sáng đến vị trí phát mìn gần nhất của bãi nổ không nhỏ hơn 15m, khi trời có sương mù dày đặc phải áp dụng các biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn (tăng cường thêm trạm gác bảo vệ, tăng cường thông tin liên lạc, thông báo trên loa truyền thanh).

4.4. Biện pháp che chắn bảo vệ chống đá văng.

4.4.1. Sử dụng màng chắn (lưới chắn).

Do trong bán kính vùng nguy hiểm do đá văng đối với người (300 m) có công trình cần bảo vệ (01 nhà dân cách vị trí nổ mìn 230 m), khi tiến hành nổ mìn đơn vị bắt buộc phải áp dụng các biện pháp che chắn, chống đá văng dưới đây, dưới sự giám sát chặt chẽ của chỉ huy nổ mìn.

- Lưới chắn đá văng được làm từ vật liệu bền như lốp xe cũ, dây cáp thép, lưới thép, bao tải cát hoặc vật liệu tổng hợp chịu lực cao.

- Đặt lưới chắn trực tiếp lên khu vực nổ mìn để giữ các mảnh đá văng lại, ngăn chúng bay ra xa.

Khi sử dụng, lưới (màng chắn) cần được cố định chắc chắn để chịu được lực tác động từ vụ nổ.

Biện pháp che phủ cụ thể: mỗi lỗ mìn dùng 02 tấm lưới thép B40 che phủ hình chữ thập, miệng lỗ mìn là trọng tâm hình chữ thập; mỗi tấm lưới được đè bởi 04 bao cát (khoảng 40 kg/bao) tại 04 góc và đè thêm 01 bao cát trên miệng lỗ mìn, khoảng cách giữa các bao cát không quá 1,5 m. Các dây điện phục vụ nổ mìn được đặt gọn, kê sao cho lưới thép phủ không đè trực tiếp lên dây; các vị trí mối nối dây điện phải nối cẩn thận, chắc chắn và được dán băng cách điện.

4.4.2 Thiết kế lỗ khoan và lượng thuốc nổ hợp lý:

- Tối ưu hóa thiết kế nổ mìn, sử dụng kỹ thuật nổ vi sai hoặc giảm lượng thuốc nổ ở các lỗ khoan gần mặt thoáng.

- Bố trí lỗ khoan hợp lý để kiểm soát hướng văng của đá.

- Giảm chỉ tiêu thuốc nổ, tăng chiều dài cột bua.

- Thay đổi trình tự nổ các lượng thuốc.

- Chú ý khi nạp thuốc ở những đoạn mà khoảng cách từ trục lỗ khoan đến mặt thoáng nhỏ, có thể không nạp thuốc ở đoạn này hoặc tìm cách giảm mật độ nạp thuốc.

4.5. Một số biện pháp an toàn khi sử dụng các phương pháp nổ mìn khác nhau.

Tại địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo phương án này, đơn vị sử dụng phương pháp nổ mìn điện, sử dụng kíp nổ điện số 8; kíp nổ điện vi sai kết hợp dây nổ, nên đơn vị áp dụng một số biện pháp an toàn sau:

4.5.1. Khi nổ mìn bằng kíp nổ điện (kíp nổ điện số 8 và kíp nổ điện vi sai).

a) Không được bảo quản, vận chuyển, sử dụng kíp nổ điện cách các nguồn thu, phát sóng điện từ tần số radio nhỏ hơn khoảng cách quy định tại Phụ lục 6 của QCVN 01:2019/BCT, trừ trường hợp kíp nổ điện được bao gói trong bao bì của nhà sản xuất hoặc được để trong các hòm có vỏ bọc kim loại có chèn lót đệm mềm không phát sinh tia lửa khi ma sát. Không được sử dụng thiết bị thu, phát sóng điện từ tần số radio cầm tay (điện thoại di động, thiết bị vi sóng...) trong phạm vi bán kính 50m của khu vực nổ mìn bằng kíp nổ điện.

b) Đo kiểm tra trị số điện trở 10% trong tổng số lượng kíp nổ điện trước khi sử dụng để kiểm tra sự phù hợp với quy chuẩn bằng máy đo chuyên dùng.

Việc đo điện trở của kíp nổ điện phải tiến hành trên bàn có gờ bao quanh cao hơn 2,0cm, mặt bàn phủ lớp vật liệu mềm chiều dày không nhỏ hơn 3,0mm, nhà chuẩn bị VLNCN, trên bãi đất trống có mái che. Khi đo điện trở kíp nổ điện, số lượng kíp nổ tối đa trên bàn của một thợ mìn không được lớn hơn 10 kíp nổ. Các kíp nổ được đo phải đặt trong ống kim loại hoặc phía sau tấm gỗ dày không nhỏ hơn 10cm. Sau khi đo điện trở, 02 đầu dây dẫn của kíp nổ điện phải được đấu chập lại.

c) Dòng điện phát vào mạch đo của thiết bị đo điện trở của kíp nổ điện, mạng điện nổ mìn không được lớn hơn 50mA. Thiết bị đo điện trở của kíp nổ điện, mạng điện nổ mìn phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

d) Chỉ được sử dụng kíp nổ điện có vỏ dây dẫn không chịu nước để nổ mìn trên mặt đất trong điều kiện khô ráo. Đường dây dẫn chính của mạng nổ mìn (dây trục) chỉ được sử dụng loại có vỏ bọc cách điện.

đ) Mạng điện nổ mìn luôn phải có hai dây dẫn, không được sử dụng nước, đất, đường ống dẫn kim loại, đường ray, dây cáp để làm một trong hai dây dẫn.

e) Toàn bộ kíp nổ điện sử dụng trong một mạng nổ mìn điện phải cùng loại và cùng một nhà sản xuất.

g) Phải cách điện tại các điểm đấu nối dây mạng, kiểm tra xác định trị số cường độ dòng điện rò (dòng điện lạc) khi nổ mìn tại vị trí mạng nổ mìn điện đi gần nguồn điện có khả năng gây ra dòng điện rò (đường điện ngầm, thiết bị điện, đường ray kim loại của tàu điện...). Nếu trị số dòng điện rò lớn hơn 50mA trên 1,0 Ω điện trở đo tại khu vực đặt kíp điện phải kiểm tra và loại trừ nguồn gây ra dòng điện rò trước khi tiến hành nạp, nổ mìn.

h) Việc đấu nối mạng nổ mìn điện phải do những thợ mìn có kinh nghiệm không nhỏ hơn 06 tháng làm việc với phương pháp nổ mìn điện được phép đấu, lắp mạng điện nổ mìn.

k) Chỉ thực hiện đấu nối sau khi nạp mìn và lấp bua xong, người không liên quan đến việc đấu nối đã ra khỏi khu vực bãi nổ mìn. Trình tự đấu nối từ dây dẫn của kíp của phát mìn kết nối dây nhánh và các nhánh kết nối với nhau thành mạng của bãi nổ sau đó đấu chập mạch. Không được đấu mạng điện nổ mìn theo hướng đi từ nguồn điện đến các phát mìn. Chỉ kết nối mạng của bãi nổ với dây chính khi có lệnh của chỉ huy nổ mìn.

l) Đầu cuối đường dây dẫn chính của mạng điện nổ mìn phải được đấu chập mạch cho đến khi đấu chúng vào cọc đấu dây của máy nổ mìn hoặc thiết bị đóng ngắt nguồn điện.

m) Phải sử dụng thiết bị chuyên dùng để đo điện trở và tính thông suốt của mạng nổ mìn điện sau khi đấu nối. Trị số điện trở đo nếu sai lệch so với trị số tính toán trên 10%, phải tìm nguyên nhân gây ra sai lệch. Thời gian đo kiểm tra điện trở mạng điện nổ mìn không lớn hơn 04s.

n) Các máy nổ mìn, thiết bị để đóng nguồn điện nổ mìn phải đặt ở vị trí an toàn. Không được đấu đường dây dẫn chính của mạng điện nổ mìn trực tiếp vào nguồn điện không qua thiết bị đóng, ngắt nguồn điện cho nổ mìn, đầu dây dẫn chính khi chưa đấu vào thiết bị phải cách thiết bị không nhỏ hơn 5,0 m.

o) Kể từ lúc bắt đầu đấu nối mạng điện nổ mìn, tất cả các thiết bị điện, dây cáp điện, mạng điện tiếp xúc và các đường điện trên không, nằm ở trong giới hạn của vùng nguy hiểm đều không được mang điện. Trong thời gian đấu nối mạng điện nổ mìn, cho phép sử dụng đèn điện có điện áp nhỏ hơn 36V để chiếu sáng vị trí làm việc.

p) Cho phép sử dụng các máy nổ mìn, nguồn điện có điện áp không lớn hơn 220V để làm nguồn điện khởi nổ. Thiết bị đóng ngắt nguồn điện phải là thiết bị chuyên dùng để nổ mìn. Thiết bị phải đặt trong hòm, tủ có khóa.

q) Chìa khóa của máy nổ mìn, khóa hộp thiết bị đóng ngắt nguồn điện làm nguồn khởi nổ phải do người chỉ huy nổ mìn giữ trong suốt thời gian từ lúc chuẩn bị nạp cho đến lúc khởi nổ.

r) Khi nổ mìn điện, thợ mìn chỉ được ra khỏi vị trí an toàn khi đã tháo 02 đầu dây dẫn chính ra khỏi nguồn điện và đấu chập mạch lại với nhau, nhưng không được sớm hơn 05 phút kể từ khi nổ mìn, đất đá hết xô đổ

s) Trường hợp phát mìn không nổ sau khi khởi nổ, người khởi nổ phải tháo 02 đầu dây dẫn chính ra khỏi cầu dao, máy nổ mìn, đấu chập 02 đầu dây; chỉ huy nổ mìn khóa cầu dao, cất chìa khóa cầu dao hoặc máy nổ mìn. Sau 10 phút khi hoàn thành các công việc kể trên mới được vào xem xét nguyên nhân mìn bị câm.

t) Cường độ dòng điện gây nổ phóng vào mỗi kíp phải được tính toán đảm bảo không được nhỏ hơn 1,0A khi số lượng kíp nổ đồng thời đến 100 kíp, không nhỏ hơn 1,3A khi số lượng kíp nổ đồng thời từ 100 kíp đến 300 kíp và không nhỏ hơn 2,5A khi khởi nổ bằng dòng điện xoay chiều.

u) Tất cả các máy nổ mìn trước khi sử dụng phải được kiểm tra ở điện áp xung lâu dài (chỉ đối với mỏ nguy hiểm về khí hoặc bụi nổ), dòng điện xung tăng cường và phải được kiểm định theo quy định hiện hành.

v) Sau ít nhất 10 phút kể từ lúc bãi mìn nổ, thợ mìn được giao nhiệm vụ kiểm tra bãi nổ mới được vào khu vực bãi mìn để kiểm tra an toàn.

4.5.2. Khi nổ mìn bằng dây nổ.

a) Dây nổ phải được áp chặt hoặc cho ngập vào thỏi thuốc nổ nhạy với dây nổ. Phải thực hiện đúng quy định hướng dẫn sử dụng của nhà chế tạo khi đấu hai đoạn dây nổ với nhau hoặc đấu dây nhánh với dây chính của mạng nổ mìn bằng dây nổ.

b) Khi kích nổ dây nổ bằng kíp, phải đảm bảo kíp nổ áp sát với dây nổ, kíp nổ phải đặt ở đoạn cách đầu dây từ 10 cm đến 15 cm.

c) Khi đấu dây nhánh vào dây chính phải đấu sao cho hướng truyền nổ của dây nhánh trùng với hướng truyền nổ của dây chính.

d) Khi lắp mạng dây nổ, không được để dây nổ bị xoắn, gẫy. Khi có các dây giao nhau, phải đặt vật cách ly đảm bảo 02 dây nổ cách nhau lớn hơn 10cm.

đ) Khi đấu đúp mạng, phải đồng thời khởi nổ cả 02 mạng bằng các kíp nổ cùng loại buộc chặt vào nhau.

e) Phải che phủ mạng dây nổ đấu ở ngoài trời có nhiệt độ ≥ 30ºC để tránh tác dụng của ánh sáng mặt trời.

4.5.3. Thi công nạp thuốc cho lỗ khoan.

Việc thi công nạp thuốc phải thực hiện đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn. Có sự giám sát nghiêm ngặt của cán bộ kỹ thuật phụ trách khoan nổ và chỉ huy nổ mìn, trình tự theo các bước sau:

- Dùng thước đo và kiểm tra chiều sâu lỗ khoan xem có sự chênh lệch thực tế với hộ chiếu thiết kế hay không, nếu có sự thay đổi phải trao đổi với cán bộ giám sát (chỉ huy nổ mìn) để điều chỉnh số lượng thuốc nổ cho phù hợp, đảm bảo an toàn.

- Sau khi tiến hành đo, kiểm tra xong thì tiến hành nạp thuốc, tra kíp, nấp bua. Khi nạp thuốc phải dùng gậy gỗ, tre  (Các loại vật liệu không phát sinh tia lửa điện) nhồi cho các thỏi thuốc xít lại với nhau để đảm bảo mật độ nạp thuốc như thiết kế. Tuyệt đối không được dùng gậy ấn quá mạnh, bua mìn được làm bằng cát, đất thịt có độ ẩm từ 10 ÷ 20%, bua không được làm bằng đá dăm, không được để đá làm hỏng dây dẫn nổ.

- Sau khi tiến hành nạp thuốc cho lỗ khoan của toàn bộ bãi khoan, thì tiến  hành đấu nối mạng nổ, sử dụng mạng nối tiếp.

4.6. Quy định các tín hiệu cảnh báo an toàn và giờ nổ mìn.

Sử dụng loa phóng thanh cầm tay hoặc cố định để phát các tín hiệu cảnh báo an toàn như sau:

- Tín hiệu bắt đầu nạp mìn: 1 hồi dài, theo tín hiệu này, tất cả những người không liên quan đến việc nạp nổ mìn, máy móc phải rút ra khỏi giới hạn vùng nguy hiểm đã ngăn cách hoặc đến vị trí an toàn theo sự chỉ dẫn, giám sát của chỉ huy nổ mìn.

- Tín hiệu khởi nổ: 2 hồi liên tiếp, sau khi nạp mìn xong, di chuyển người và thiết bị đến vị trí an toàn. Các trạm gác ngăn không cho người xâm nhập  quay trở lại bãi mìn, các trạm gác thông báo lại cho chỉ huy nổ mìn.  Sau 3 phút tính từ khi trạm gác cuối cùng thông báo an toàn, chỉ huy nổ mìn ra lệnh hoặc trực tiếp khởi nổ bãi mìn.

- Tín hiệu báo yên: 3 hồi liên tiếp, tín hiệu được phát ra sau khi tiến hành kiểm tra bãi nổ, công việc nổ mìn đã kết thúc và đảm bảo an toàn.

Giờ nổ mìn hàng ngày như sau:

- Buổi trưa: Từ 11 giờ 00’ đến 13 giờ 00’.

- Buổi chiều: Từ 16 giờ 30’ đến 18 giờ 30’.

4.7. Quy định về canh gác mìn.

Sau khi tiến hành thi công nạp mìn, đấu nối mạng nổ xong, chỉ huy nổ mìn có trách nhiệm phân công canh gác, đuổi người và thiết bị theo hộ chiếu nổ mìn đã lập. Căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng bãi mìn, vị trí địa hình từng khu vực mà đơn vị thi công bố trí đủ người gác. Người được giao nhiệm vụ gác cần trang bị đầy đủ thiết bị như còi, cờ... người đi gác phải ký vào sổ hộ chiếu an toàn khu vực được phân công nhiệm vụ gác.

Vị trí gác là vị trí dễ quan sát, có thể bao quát được xung quanh, các vị trí gác mìn phải đảm bảo có thể nhìn thấy hoặc liên lạc thông suốt với trạm gác kế bên. Khi vị trí gác đã an toàn phải thông báo về trung tâm chỉ huy để người chỉ huy biết được vị trí đó đã an toàn. Người có nhiệm vụ đi gác chỉ được phép rời vị trí khi có tín hiệu báo yên.

Vị trí đặt biển báo hoặc trạm gác phải thuận tiện ngăn người không có nhiệm vụ đi vào khu vực nổ mìn và cách vị trí nổ mìn không nhỏ hơn khoảng cách an toàn về đá văng. Những người gác mìn là thợ mìn hoặc người phục vụ.

4.8. Biện pháp kiểm tra sau nổ và xử lý mìn câm.

Chỉ sau khi được phép của chỉ huy nổ mìn những người được phân công mới  được trở lại và tiến hành kiểm tra bãi nổ. Sau khi nổ nếu phát hiện còn sót VLNCN không nổ thì phải đem tiêu hủy theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT.

Nếu sau khi nổ phát hiện mìn câm thì phải thực hiện xử lý như sau:

a) Khi phát hiện có mìn câm, phải lập tức cắm biển báo có mìn câm ở bên cạnh phát mìn bị câm. Phải báo cho người chỉ huy nổ mìn hoặc cán bộ được giao trực tiếp phụ trách khu vực sản xuất biết để quyết định biện pháp xử lý mìn câm.

Việc xử lý mìn câm phải tiến hành theo sự hướng dẫn của người chỉ huy nổ mìn và không được thực hiện bất cứ công việc gì không liên quan đến xử lý mìn câm. Trường hợp không thể kết thúc xử lý mìn câm trong ca/kíp, phải bàn giao cho ca/kíp tiếp theo xử lý. Phải lập “Sổ xử lý mìn câm” để ghi lại các phát mìn câm, biện pháp xử lý và thời gian xử lý theo quy định tại Phụ lục 14 của QCVN01:2019/BCT.

b) Khi nổ mìn điện bị câm, trường hợp tìm được hai đầu dây điện trong phát mìn lộ ra ngoài, phải lập tức đấu chập hai đầu dây.

c) Không được giật dây dẫn phát lộ, khoan tiếp vào đáy các lỗ mìn của loạt nổ trước.

d) Để xử lý các phát mìn ốp bị câm, cho phép sử dụng tay bóc lớp đất phủ trên phát mìn, đặt vào phát mìn bị câm 01 ngòi mìn hoặc một thỏi mìn mồi mới, lấp lại đất phủ mặt và khởi nổ.

đ) Được xử lý các phát mìn câm trong lỗ khoan nhỏ bằng cách cho nổ các phát mìn trong lỗ khoan phụ được khoan song song và cách lỗ mìn bị câm không nhỏ hơn 30cm. Khi nổ mìn tạo túi của lỗ khoan nhỏ, khoảng cách lỗ khoan phụ đến vị trí lỗ mìn bị câm không nhỏ hơn 50cm. Chiều sâu các lỗ khoan phụ không nhỏ hơn chiều sâu của lỗ mìn câm.

Số lượng, vị trí và chiều sâu các lỗ khoan phụ do chỉ huy nổ mìn xác định. Hướng của lỗ khoan phụ xác định bằng cách moi lấy vật liệu bua lỗ mìn câm một đoạn dài không lớn hơn 20cm kể từ miệng lỗ.

Tại các mỏ lộ thiên nổ mìn không nút bua, cho phép nổ các phát mìn bị câm bằng cách đưa mìn mồi tiếp xúc trực tiếp với thuốc nổ để khởi nổ.

e) Được xử lý mìn câm trong lỗ khoan lớn bằng các cách sau:

- Cho khởi nổ lại phát mìn câm đối với trường hợp nguyên nhân gây câm là do mạng nổ trên mặt đất bị hỏng với điều kiện trị số đường cản nhỏ nhất của phát mìn câm không bị giảm do tác dụng nổ phá của phát mìn bên cạnh;

- Khi áp dụng phương pháp nổ không có kíp và thuốc nổ là loại chứa Amoni Nitrat, cho phép sử dụng máy xúc để xúc đất đá ở cạnh phát mìn câm;

- Cho nổ một phát mìn trong lỗ khoan lớn được khoan song song và cách lỗ mìn câm lớn hơn 08 lần đường kính lỗ khoan. Vị trí lỗ khoan do người chỉ huy nổ mìn xác định;

- Cho phép xúc dọn đất đá bằng thủ công tại chỗ có lỗ mìn câm để làm lộ đầu phát mìn câm ra. Khi không thể xúc đất đá bằng thủ công, cho phép khoan và nổ các lỗ mìn có đường kính nhỏ được bố trí cách trục tâm của lỗ mìn câm một khoảng cách lớn hơn 1,0m. Số lỗ, hướng, chiều sâu của các lỗ khoan do người chỉ huy nổ mìn quyết định.

f) Khi phát hiện mìn câm trong những trường hợp nổ mìn khác, chỉ huy nổ mìn của đợt nổ quyết định xử lý theo từng điều kiện cụ thể.

g) Sau khi nổ phát mìn để thủ tiêu mìn câm, thợ mìn phải kiểm tra để thu gom VLNCN của phát mìn câm bị tung ra.

Việc kiểm tra và xử lý mìn câm phải do thợ mìn đã qua đào tạo và được cấp chứng chỉ thực hiện, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp của Chỉ huy nổ mìn.

- Sau khi nổ mìn, phải có biện pháp xử lý đối với trường hợp có tảng đá treo, hàm ếch có nguy cơ gây nguy hiểm cho người và thiết bị. Trường hợp không có khả năng giải quyết nhanh phải đặt biển báo cấm người, thiết bị vào phạm vi nguy hiểm.

4.9. Quy định bổ sung và biện pháp xử lý khi gặp sự cố thời tiết.

Khi thấy có dông lốc, sấm chớp đang ập tới, phải dừng hoàn toàn công tác nạp, nổ mìn ở trên mặt đất và yêu cầu mọi người phải rút ra ngoài giới hạn vùng nguy hiểm, tìm nới trú ẩn an toàn.

- Tạm dừng mọi công việc nạp mìn;

- Đấu nối hai đầu dây của mạng nổ mìn, kíp mìn trong trường hợp có giông bão, sấm sét;

- Di chuyển toàn bộ người và thiết bị đến vị trí an toàn theo chỉ dẫn của chỉ huy nổ mìn;

- Bố trí canh gác cách bãi mìn ≥ 300m, ngăn không cho người và gia súc vào khu vực bãi mìn;

- Cho phép khởi nổ khi đã thực hiện đầy đủ các quy định an toàn cho việc khởi nổ hoặc phải nhanh chóng nối ngắn mạch (đấu chập) dây kíp điện hoặc đường dây dẫn của mạng nổ mìn đối với trường hợp nổ mìn điện.

4.10. Cung ứng và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

- Công ty sử dụng VLNCN do các đơn vị cung ứng theo hợp đồng mua bán VLNCN. Số lượng cung cấp theo sức chứa cho phép của kho chứa VLNCN của đơn vị xây dựng trên diện tích dự án.

- VLNCN được đơn vị cung ứng vận chuyển đến, bàn giao tại kho chứa VLNCN để cung cấp sử dụng cho mỏ. VLNCN sử dụng không hết nhập lại kho trong ngày theo quy định của pháp luật.

- Việc vận chuyển VLNCN từ kho chứa đến nơi sử dụng được thực hiện theo quy định tại QCVN 01:2019/BCT và nội dung tại mục 4.2.2, của  phương án này.

V.  Tổ chức thực hiện:

- Công tác nổ mìn giao cho cán bộ chỉ huy nổ mìn của công ty đã được huấn luyện, đào tạo thực hiện, có Quyết định và chứng chỉ kèm theo. Chỉ huy nổ mìn tiến hành kiểm soát chỉ đạo thợ mìn thực hiện các bước theo đúng phương án đã lập và QCVN 01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy VLNCN và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

- Các cán bộ công nhân viên có bất cứ vi phạm gì trong quá trình thi công sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chịu kỷ luật theo Quyết định của lãnh đạo đơn vị.

- Tất cả mọi sự kiện bất thường xảy ra trong đợt nổ phải ghi chép chính xác, báo cáo về đơn vị và được ghi lại ở phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu.

- Các sự cố (nếu có) phải được ghi lại ở phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu.

- Phương án nổ mìn có hiệu lực kể từ ngày ký, khi có bất cứ sự sửa đổi bổ sung nào trong phương án nổ mìn, sẽ có quyết định kèm theo và có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định sửa đổi bổ sung.

| PHÊ DUYỆT | Lào Cai, ngày tháng năm 2026 NGƯỜI LẬP PHƯƠNG ÁN |
| --- | --- |