| ## SỞ CÔNG THƯƠNG PHÒNG QLCN |  | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

### PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

### Kính gửi: Lãnh đạo Sở Công Thương

Nội dung trình: Kết quả thẩm định Phương án nổ mìn số 01/PANM tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) của Công ty cổ phần Miền Tây; trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án nổ mìn và chấp thuận việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tại khu vực có công trình cần bảo vệ.

Họ và tên chuyên viên trình: Trần Đăng Khôi

Phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Công nghiệp

Hồ sơ, văn bản kèm theo: Hồ sơ do Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến và hồ sơ liên quan, gồm:

1. Phiếu chuyển số 881/PC-VPUBND ngày 23/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

2. Công văn số 20/2026/CV-MT ngày 20/7/2026 của Công ty cổ phần Miền Tây về việc đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn tại mỏ đá vôi làm VLXDTT tại phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai; kèm Phương án nổ mìn số 01/PANM (bản chỉnh sửa, hoàn thiện theo Công văn số 4281/SCT-CN ngày 16/7/2026 của Sở Công Thương).

3. Bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Yên Bái (diện tích khu vực khai thác 3,71 ha; công suất khai thác 50.000 m3/năm; thời hạn khai thác 15 năm kể từ ngày ký).

4. Biên bản kiểm tra thực tế khu vực mỏ ngày 09/7/2026 của Sở Công Thương.

5. Quyết định số 05/2025/QĐ-PD ngày 03/9/2025 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm VLXDTT tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (nay là phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai).

6. Các tài liệu khác có liên quan tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN của Công ty.

(Có tài liệu kèm theo)

I. TÓM TẮT NỘI DUNG

Ngày 23/7/2026, Sở Công Thương nhận được Phiếu chuyển số 881/PC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh chuyển Công văn số 20/2026/CV-MT ngày 20/7/2026 của Công ty cổ phần Miền Tây đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Yên Bái. Trước đó, tại Công văn số 4281/SCT-CN ngày 16/7/2026, Sở đã trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN và hướng dẫn Công ty hoàn thiện Phương án nổ mìn theo hướng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, do có nhà dân cách vị trí nổ mìn 230 m, nằm trong bán kính vùng nguy hiểm do đá văng đối với người là 300 m. Công ty đã chỉnh sửa Phương án nổ mìn số 01/PANM và đề nghị phê duyệt theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ CHÍNH

1. Nội dung thẩm định

- Về thẩm quyền: Theo điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024, trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư hoặc khu vực có công trình cần bảo vệ, Phương án nổ mìn phải được cơ quan cấp Giấy phép sử dụng VLNCN phê duyệt và được sự đồng ý bằng văn bản của UBND cấp tỉnh. Theo Điều 4 Thông tư số 23/2024/TT-BCT (được thay thế tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2026/TT-BCT ngày 20/5/2026, hiệu lực từ ngày 29/5/2026), việc cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho Công ty thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; do đó Chủ tịch UBND tỉnh là cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án nổ mìn và chấp thuận việc sử dụng VLNCN tại khu vực này.

- Về diện phê duyệt: Theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 09/7/2026 của Sở Công Thương, phía Bắc, phía Nam và phía Đông mỏ tiếp giáp đồi cây, trong phạm vi 300 m không có công trình, đối tượng cần bảo vệ; phía Tây có 01 nhà dân (không thuộc quyền sở hữu của Công ty) cách vị trí nổ mìn 230 m, các công trình còn lại (dây chuyền nghiền sàng, nhà điều hành, nhà ở công nhân) thuộc sở hữu của Công ty. Bán kính vùng nguy hiểm do đá văng đối với người là 300 m (đã tăng 1,5 lần theo Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT do vị trí nổ mìn ở sườn dốc, cao hơn khu vực xung quanh trên 30 m). Nhà dân nằm trong bán kính nguy hiểm nên khu vực nổ mìn thuộc trường hợp phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Phương án nổ mìn.

- Về nội dung Phương án nổ mìn: Phương án nổ mìn số 01/PANM (bản chỉnh sửa ngày 20/7/2026) đã lập đủ 05 phần theo Phụ lục VII Thông tư số 23/2024/TT-BCT; đã bổ sung căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-PD ngày 03/9/2025 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh và thống nhất số lượng kíp nổ các loại 3.913 cái theo hướng dẫn tại Công văn số 4281/SCT-CN ngày 16/7/2026. Các thông số khoan nổ mìn và tính toán khoảng cách an toàn (Rc = 43,5 m; rs = 154,9 m; đá văng đối với người 300 m, thiết bị 225 m; quy mô bãi nổ 240 kg; thuốc nổ tức thời lớn nhất 85 kg/cấp vi sai, tối thiểu 05 cấp) phù hợp QCVN 01:2019/BCT, chi tiết tại Phụ lục kèm theo. Biện pháp che chắn chống đá văng được quy định bắt buộc bằng lưới thép B40 và bao cát; bố trí 04 trạm gác cách vị trí nổ mìn tối thiểu 300 m; giờ nổ mìn từ 11h00 đến 13h00 và từ 16h30 đến 18h30 hằng ngày.

- Một số nội dung Phòng đã rà soát, hiệu chỉnh thống nhất với Công ty tại bản Phương án nổ mìn chỉnh sửa: thống nhất mô tả hiện trạng 01 nhà dân cách vị trí nổ mìn 230 m tại các mục 2.4, 2.5, 3.6; quy định biện pháp che chắn chống đá văng là bắt buộc (mục 4.4); thống nhất đường kính lỗ khoan 110 mm và 32 mm trong toàn Phương án. Phương án nổ mìn bản chỉnh sửa cần được chỉ huy nổ mìn ký người lập, Giám đốc Công ty ký phê duyệt và đóng dấu trước khi phát hành kèm Tờ trình.

2. Đề xuất, kiến nghị

Hồ sơ đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn của Công ty cổ phần Miền Tây bảo đảm điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Kính trình Lãnh đạo Sở chấp thuận, ký Tờ trình báo cáo UBND tỉnh Lào Cai xem xét, quyết định phê duyệt Phương án nổ mìn và chấp thuận việc sử dụng VLNCN tại khu vực có công trình cần bảo vệ theo đề nghị của Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

1. Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Phương án nổ mìn và chấp thuận việc sử dụng VLNCN tại khu vực có công trình cần bảo vệ.

2. Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Lào Cai, ngày 27 tháng 7 năm 2026

| TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Hữu Long |  |  | NGƯỜI LẬP PHIẾU TRÌNH Trần Đăng Khôi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày tháng 7 năm 2026 Ý KIẾN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Hoàng Văn Thuân | 󠇭 Thống nhất với nội dung đề xuất/thẩm định của Phòng Quản lý công nghiệp. 󠇭 Không đồng ý. Yêu cầu Phòng rà soát, chỉnh sửa bổ sung. |  |  |

Phụ lục: Đánh giá việc tính toán, lựa chọn thông số nổ mìn tại Phương án nổ mìn số 01/PANM

| STT | Cấu trúc và nội dung Phương án nổ mìn theo quy định | Nội dung Phương án nổ mìn của đơn vị | Đối chiếu với Thiết kế kỹ thuật | Đối chiếu với Quy chuẩn kỹ thuật hiện hành | Đánh giá của Chuyên viên thẩm định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Căn cứ lập Phương án |  |  |  |  |
|  | - Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây dựng, khai thác… | Trích dẫn Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024; Thông tư số 24/2025/TT-BCT ngày 13/5/2025; QCVN 01:2019/BCT; Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Yên Bái; Quyết định số 05/2025/QĐ-PD ngày 03/9/2025 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh |  | Thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành | Đạt |
|  | - Quy mô xây dựng hoặc khai thác | Trữ lượng khai thác 724.501 m3; công suất khai thác 50.000 m3/năm (đá nguyên khối); diện tích khu vực khai thác 3,71 ha; khai thác lộ thiên, mức sâu thấp nhất +370 m; thời hạn 15 năm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025 | Khối lượng đá cần nổ mìn theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 05/2025/QĐ-PD ngày 03/9/2025 |  | Đạt |
|  | - Sơ lược về phương pháp xây dựng; thiết bị, nhân công | - Khai thác lộ thiên, khấu theo lớp xiên, cắt tầng nhỏ, có sử dụng VLNCN. - Máy khoan lỗ lớn đường kính 110 mm; búa khoan con đường kính 32 mm; máy xúc dung tích gầu 0,8 m3. - Nhân công là lao động địa phương, được huấn luyện an toàn VLNCN theo quy định. | Phù hợp với điều kiện thực tế khai thác tại mỏ |  | Đạt |
| 2. | Đặc điểm khu vực nổ mìn |  |  |  |  |
|  | - Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn toạ độ kèm theo bản đồ địa hình | Nằm trong khu vực khai thác 3,71 ha tại mỏ đá vôi làm VLXDTT phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai; giới hạn bởi 04 điểm góc theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104 độ 45 phút, múi chiếu 3 độ, kèm bản đồ địa hình | Diện tích khu vực khai thác 3,71 ha | Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Yên Bái | Đạt |
|  | - Mô tả về đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 1000 m kể từ vị trí nổ mìn (kể cả các công trình ngầm) | Trong bán kính 1.000 m về phía Tây có 25 hộ dân; 01 nhà văn hóa thôn cách mỏ 700 m (hiện không sử dụng); trong bán kính vùng nguy hiểm do đá văng (300 m) có 01 nhà dân cách vị trí nổ mìn 230 m, còn lại là dây chuyền nghiền sàng, nhà điều hành, nhà ở công nhân thuộc sở hữu của Công ty; phía Bắc, phía Nam, phía Đông tiếp giáp đồi cây. |  | Khu vực nổ mìn có công trình cần bảo vệ (nhà dân) trong bán kính nguy hiểm - thuộc trường hợp phải được phê duyệt Phương án nổ mìn theo điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15 | Đạt (thống nhất với Biên bản kiểm tra thực tế ngày 09/7/2026) |
|  | - Đặc điểm đất đá khu vực nổ mìn (các đặc tính cơ lý бn , бk, f) hoặc điều kiện địa chất, môi trường khác (nước, bùn…) | Đá vôi hệ tầng Bản Páp, dung trọng γ = 2,72 T/m3; hệ số kiên cố trung bình f = 8,0 (bảng phân loại Protodiakonov, kết quả phân tích 10 mẫu cơ lý) | Theo tài liệu địa chất trong hồ sơ thiết kế | Xác định độ cứng theo bảng phân loại đất đá của Protodiakonov | Đạt |
| 3. | Tính toán lựa chọn các thông số khoan nổ mìn |  |  |  |  |
|  | - Lựa chọn phương pháp nổ mìn | Nổ mìn điện: kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8 kết hợp dây nổ chịu nước; nổ vi sai tối thiểu 05 cấp cho một bãi nổ | Phù hợp với điều kiện địa chất và thiết bị hiện có tại mỏ | Điều 34 QCVN 01:2019/BCT | Đạt |
|  | - Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H, đường cản chân tầng - Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan | - Đường kính lỗ khoan ø110 mm khi nổ khai thác; ø32 mm khi phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng, xử lý đá treo. - Chiều cao phân tầng khai thác 5 m. - Đường cản chân tầng Wct = 3,1 m (ø110); 0,96 m (ø32). - Chiều sâu lỗ khoan Lk = 5,8 m (khoan thêm 0,8 m). - Khoảng cách lỗ khoan trong hàng a = 3,3 m; giữa các hàng b = 2,9 m (mạng tam giác đều). | Theo thiết kế Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh được duyệt: chiều sâu lỗ khoan bằng chiều cao phân tầng cộng chiều sâu khoan thêm; đường kính lỗ khoan nằm trong giới hạn thiết bị khoan 32 - 110 mm nêu tại Phương án |  | Đạt |
|  | - Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán | - Đối với lỗ khoan lớn: q1 = 0,4 kg/m3; - Đối với lỗ khoan con (phá đá quá cỡ): điều chỉnh giảm với hệ số 0,7 (q2 = 0,28 kg/m3). | Cùng chỉ tiêu thuốc nổ tính toán với thiết kế được duyệt | Tính theo công thức Kutuzov, phù hợp với đất đá có hệ số kiên cố f = 6 ÷ 10 | Đạt |
|  | - Lựa chọn vật liệu nổ công nghiệp | - Thuốc nổ Amonit AD1; thuốc nổ Anfo; - Kíp nổ điện vi sai; kíp nổ điện số 8; - Dây nổ chịu nước. | Thuộc Danh mục VLNCN được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Phụ lục I Thông tư số 23/2024/TT-BCT | QCVN 01:2019/BCT | Đạt |
|  | - Khối lượng thuốc nổ lớn nhất | - Quy mô lớn nhất của một bãi nổ Qb = 240 kg/đợt nổ; - Khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất cho phép Q = 85 kg (tính với khoảng cách 230 m đến công trình cần bảo vệ, hệ số Ds = 24,9); nổ vi sai tối thiểu 05 cấp, khối lượng mỗi cấp không vượt quá 85 kg. | Quy mô bãi nổ xác định theo công suất khai thác 50.000 m3/năm và chỉ tiêu thuốc nổ của thiết kế | Bảo đảm khoảng cách an toàn theo QCVN 01:2019/BCT | Đạt |
|  | - Tính toán về an toàn (chấn động, sóng không khí và đá văng) xác định quy mô một lần nổ (kg) | - Khoảng cách an toàn về chấn động Rc = 43,5 m; - Khoảng cách an toàn theo tác động của sóng không khí rs = 154,9 m; - Bán kính vùng nguy hiểm do đá văng: lỗ khoan lớn 200 m, lỗ khoan nhỏ 200 m (đối với người); tăng 1,5 lần do vị trí nổ mìn ở sườn dốc, cao hơn xung quanh trên 30 m: đối với người 300 m, đối với thiết bị 225 m. Khoảng cách thực tế đến công trình cần bảo vệ gần nhất (nhà dân) là 230 m: lớn hơn Rc, rs nhưng nhỏ hơn bán kính đá văng đối với người (300 m) - bắt buộc áp dụng biện pháp che chắn, canh gác và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án nổ mìn. |  | Bảng 7.8, Bảng 7.9 và mục 4 Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT; điểm d khoản 2 Điều 38 Luật số 42/2024/QH15 | Đạt |
|  | - Dự kiến tổng số lượng vật liệu nổ công nghiệp sử dụng để thi công công trình | Tổng khối lượng VLNCN sử dụng trong 01 năm: - Thuốc nổ các loại 23.540 kg; - Kíp nổ các loại 3.913 cái; - Dây nổ chịu nước 6.818 m. |  | Dựa trên công suất khai thác 50.000 m3/năm và chỉ tiêu thuốc nổ tính toán | Đạt |
| 4. | Các biện pháp an toàn khi nổ mìn | Thực hiện đầy đủ theo QCVN 01:2019/BCT; biện pháp che chắn chống đá văng bắt buộc bằng lưới thép B40 và bao cát; 04 trạm gác cách vị trí nổ mìn tối thiểu 300 m; giờ nổ mìn từ 11h00 đến 13h00 và từ 16h30 đến 18h30 hằng ngày |  |  | Đạt |
| 5. | Hiệu lực Phương án nổ mìn | Có hiệu lực kể từ ngày ký; chỉ tổ chức nổ mìn sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Phương án nổ mìn và được cấp Giấy phép sử dụng VLNCN | Theo đúng quy định |  |  |