| UBND TỈNH LÀO CAI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| SỞ CÔNG THƯƠNG |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /TTr-SCT |  | Lào Cai, ngày tháng 7 năm 2026 |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Phương án nổ mìn và chấp thuận việc sử dụng

vật liệu nổ công nghiệp tại khu vực có công trình cần bảo vệ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật số 42/2024/QH15 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BCT ngày 20/5/2026 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (viết tắt là QCVN 01: 2019/BCT của Bộ Công Thương);

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Phiếu chuyển số 881/PC-VPUBND ngày 23/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về việc giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Miền Tây (sau đây gọi tắt là Công ty) tại Công văn số 20/2026/CV-MT ngày 20/7/2026 về việc đề nghị phê duyệt Phương án nổ mìn tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) (có Phương án nổ mìn số 01/PANM kèm theo, bản đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương tại Công văn số 4281/SCT-CN ngày 16/7/2026). Sau khi nghiên cứu, thẩm định, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KHU VỰC ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG VLNCN

Công ty được UBND tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025, khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực mỏ đá xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (nay là phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai); diện tích khu vực khai thác 3,71 ha; công suất khai thác 50.000 m3/năm (đá nguyên khối); thời hạn khai thác 15 năm kể từ ngày ký Giấy phép.

Qua kiểm tra thực tế khu vực mỏ ngày 09/7/2026 của Sở Công Thương: phía Bắc, phía Nam và phía Đông mỏ tiếp giáp đồi cây, trong phạm vi 300 m từ ranh giới mỏ không có công trình, đối tượng cần bảo vệ; phía Tây mỏ tiếp giáp văn phòng Công ty, trong phạm vi 300 m có 01 công trình nhà dân (không thuộc quyền sở hữu của Công ty) cách vị trí nổ mìn 230 m, còn lại là dây chuyền nghiền sàng, nhà điều hành và nhà ở công nhân thuộc sở hữu của Công ty; các công trình nhà dân khác cách vị trí nổ mìn từ 300 m trở lên (có biên bản kèm theo).

Đối chiếu QCVN 01:2019/BCT, bán kính vùng nguy hiểm do đá văng đối với người khi nổ mìn tại mỏ là 300 m (đã tăng 1,5 lần do vị trí nổ mìn ở sườn dốc, cao hơn khu vực xung quanh trên 30 m); như vậy trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn có công trình, đối tượng cần bảo vệ (nhà dân).

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định:  “Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khu vực có di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, công trình quốc phòng, an ninh hoặc công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định của pháp luật, phương án nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phê duyệt và được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý trên cơ sở giám sát, đánh giá các ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn”.

Sở Công Thương đã thẩm định Phương án nổ mìn theo đúng quy định tại QCVN 01:2019/BCT, cụ thể như sau:

1. Địa điểm nổ mìn: Tại khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Yên Bái; diện tích khu vực khai thác 3,71 ha.

2. Phương pháp nổ mìn: Phương pháp nổ mìn điện, sử dụng kíp nổ điện vi sai và kíp nổ điện số 8 kết hợp dây nổ chịu nước.

3. Quy mô nổ mìn:

- Thông số khoan nổ mìn: đường kính lỗ khoan Dk = 110 mm (lỗ khoan lớn) và Dk = 32 mm (lỗ khoan con dùng phá đá quá cỡ, tẩy mô chân tầng, xử lý đá treo); chiều cao phân tầng khai thác 5 m; chiều sâu lỗ khoan Lk = 5,8 m; chiều cao cột bua Lb ≥ 3,3 m; chiều cao cột thuốc Lt ≤ 2,5 m; chỉ tiêu thuốc nổ q = 0,4 kg/m3 (lỗ khoan con nhân hệ số điều chỉnh 0,7); lượng thuốc nạp lớn nhất cho một lỗ khoan 21,78 kg.

- Quy mô lớn nhất của một bãi nổ Qb = 240 kg/đợt nổ; áp dụng nổ mìn vi sai tối thiểu 05 cấp vi sai cho một bãi nổ, khối lượng thuốc nổ mỗi cấp vi sai không vượt quá khối lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất cho phép Q = 85 kg.

- Tổng khối lượng VLNCN sử dụng trong 01 năm: Thuốc nổ các loại (thuốc nổ Amonit AD1, thuốc nổ Anfo): 23.540 kg; Kíp nổ các loại (kíp nổ điện vi sai, kíp nổ điện số 8): 3.913 cái; Dây nổ chịu nước: 6.818 m.

4. Tính toán khoảng cách an toàn

a) Khoảng cách an toàn về chấn động Rc (m)

Khi nổ mìn sẽ tạo ra sóng ứng suất lan truyền trong lòng đất gây rạn nứt công trình gần đó; bán kính tác động cuả chấn động được xác định như sau:

Rc = Kc..3Q; m

Theo tính toán Rc = 43,5 m < 230 m (khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến công trình cần bảo vệ gần nhất là 230 m): Đủ điều kiện an toàn (tính với Kc = 7; α = 1; Q = 240 kg là tổng khối lượng thuốc nổ của một bãi nổ).

b) Khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí rs

Khoảng cách để sóng không khí sinh ra do phát thuốc ngầm bắn, không còn đủ cường độ gây tác hại tính theo công thức:

; m

Theo tính toán rs = 154,9 m < 230 m (khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến công trình cần bảo vệ gần nhất là 230 m): Đủ điều kiện an toàn.

c) Khoảng cách an toàn do đá văng Rđv

- Đối với lỗ khoan nhỏ (Dk = 32 mm): theo Bảng 7.8 Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT, bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa đối với người là 200 m, đối với thiết bị là 100 m.

- Đối với lỗ khoan lớn (Dk = 110 mm, nổ mìn làm tơi đất đá): tính theo công thức (7.9) Phụ lục 7 QCVN 01:2019/BCT được R = 131,9 m; theo Bảng 7.9, bán kính vùng nguy hiểm không được nhỏ hơn 200 m, do đó chọn đối với người là 200 m, đối với thiết bị là 150 m.

- Do vị trí nổ mìn ở sườn dốc và cao hơn khu vực xung quanh trên 30 m, khoảng cách an toàn do đá văng được tăng 1,5 lần: đối với người là 300 m; đối với máy móc, thiết bị là 225 m.

Khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến công trình cần bảo vệ gần nhất (nhà dân) là 230 m, lớn hơn các khoảng cách an toàn về chấn động, sóng không khí nhưng nhỏ hơn bán kính vùng nguy hiểm do đá văng đối với người (300 m); vì vậy khi nổ mìn Công ty bắt buộc phải áp dụng các biện pháp che chắn chống đá văng và canh gác bảo đảm an toàn.

5. Biện pháp an toàn che chắn bảo vệ chống đá văng

Do trong bán kính vùng nguy hiểm do đá văng đối với người (300 m) tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) có công trình cần bảo vệ (01 nhà dân cách vị trí nổ mìn 230 m), để bảo đảm an toàn cho công trình cần bảo vệ, khi nổ mìn Công ty phải thực hiện các biện pháp khống chế không để đá văng xa như sau:

- Dùng lưới thép B40 để che phủ bề mặt bãi mìn. Mỗi lỗ mìn sử dụng 02 tấm lưới che phủ hình chữ thập, miệng lỗ mìn là trọng tâm hình chữ thập.

- Dùng bao cát hoặc đất kê chèn lên lưới B40, đảm bảo lưới B40 được cố định và không bị xê dịch. Mỗi bao cát có khối lượng khoảng 40 kg, đặt cố định tại các góc của tấm lưới (cách nhau một khoảng ≤ 1,5 m).

Ghi chú:

- Mỗi tấm lưới B40 được đè bởi 04 bao cát tại 04 góc, tại miệng lỗ khoan đè thêm 01 bao cát trên miệng lỗ mìn. Mỗi bao cát có thể tích 0,021m3 ≈ 40kg.

Sơ đồ che phủ miệng lỗ mìn

Trong toàn bộ quá trình trên phải được tiến hành cẩn thận, tránh sự va đập mạnh và phải có sự giám sát chặt chẽ của người Chỉ huy nổ mìn. Tất cả các dây điện phục vụ nổ mìn được đặt gọn và kê sao cho lưới thép phủ không đè trực tiếp lên dây; các vị trí mối nối dây điện phải nối cẩn thận, chắc chắn, được dán băng cách điện

6. Biện pháp canh gác, đảm bảo an toàn trong thời gian thi công nổ mìn

6.1. Quy định về canh gác khi nổ mìn: Căn cứ đặc điểm cụ thể của vị trí nổ mìn, bố trí 04 trạm gác tại các hướng và các điểm nút giao thông dẫn tới khu vực nổ mìn, cách vị trí nổ mìn tối thiểu 300 m. Tại mỗi vị trí gác bố trí ít nhất 01 người gác, được trang bị biển báo, gác chắn, cờ, còi; người gác mìn là thợ mìn hoặc người phục vụ.

6.2. Quy định về biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình cần bảo vệ và Nhân dân qua lại trong thời gian nổ mìn

- Trước khi tiến hành nổ mìn, Công ty phối hợp với UBND phường Trung Tâm thông báo cho Nhân dân trong khu vực về thời gian nổ mìn trong ngày, ý nghĩa các tín hiệu nổ mìn (bằng loa); di chuyển tạm thời người, vật nuôi trong bán kính nguy hiểm 300 m đến nơi an toàn trước khi nổ mìn.

- Các vị trí canh gác bố trí biển báo, gác chắn, cờ, còi thông báo tạm dừng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm trong thời gian nổ mìn. Sau khi kết thúc nổ mìn kiểm tra bãi nổ đảm bảo an toàn mới được thông cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

7. Thời gian nổ mìn: Buổi trưa từ 11 giờ 00 đến 13 giờ 00; buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 hằng ngày.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh Lào Cai một số nội dung sau:

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Miền Tây được sử dụng VLNCN để khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai (trước đây là xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh Yên Bái, do khu vực nổ mìn có công trình, đối tượng cần bảo vệ (nhà dân) nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024.

2. Xem xét, quyết định phê duyệt Phương án nổ mìn số 01/PANM của Công ty cổ phần Miền Tây để thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Yêu cầu Công ty cổ phần Miền Tây có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29/6/2024; Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ; Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT; chỉ được tiến hành nổ mìn sau khi được cấp Giấy phép sử dụng VLNCN; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình nổ mìn; thực hiện giám sát, đánh giá các ảnh hưởng nổ mìn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn; chịu trách nhiệm bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nổ mìn.

(Có bản dự thảo Quyết định kèm theo)

Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban GĐ Sở; - Lưu: VT, CN(Khôi). |  | GIÁM ĐỐC Hoàng Chí Hiền |
| --- | --- | --- |